绍兴市区建筑工地扬尘治理实施规定

为有效防治城市扬尘污染，改善城市环境空气质量，保障群众身体健康，巩固国家环保模范城市成果。根据建筑施工现场的实际，特制定建筑工地扬尘治理实施规定。

一、总体目标

建立落实有效的管理制度，确保建筑工地施工现场达到绍兴市区扬尘治理检查要求，使工地扬尘治理制度化、规范化、常态化。

二、职责分工

1、工地项目部成立扬尘治理工作小组，建立管理网络并上墙公示，项目负责人为组长，专职安全员为副组长，施工员、材料员、监理员、门卫为主要成员。

2、项目专职安全员负责检查每天扬尘治理措施及实施情况，做好台帐记录。

三、扬尘治理实施办法

1、建筑工地必须统一设置2.5米高度密闭围档，以控制施工作业产生尘土外扬。

2、工地大门进出口处地坪采用砼硬化，设置统一标准的冲洗台、水泵、排水沟、沉淀池等设施，防止泥土随车辆、行人带出工地。

3、工地大门横梁处应统一设置车辆喷雾装置，除下雨天以外，驶出的工程车辆必须经过整车喷淋后方可出场，以减少运输过程中尘土飞扬。

4、施工运输车辆、商品砼车辆、挖掘机械等驶出工地前必须进行泥土清除等防尘处理，严禁将泥浆、尘土带出工地。

5、运输沙、石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘污染的工程车辆，必须按规定统一蓬布覆盖，不得超量运载，严禁途中撒漏。

6、工地主要道路必须硬化，清扫干燥地面或遭遇风沙天气时应及时洒水，工地产生的生活垃圾收集后可委托邻近社区或村委定期清运。

7、严禁高空抛撒建筑垃圾，清扫楼层建筑垃圾应装袋密封，由垂直运输设备向下转运，严禁由楼层间自由倾倒。

8、集中堆放的渣土采用蜜目网或彩条布遮盖，易飞扬的细颗粒散体物料应存放在库房内，若需露天堆放则落实覆盖措施，以避免粉尘弥漫，污染环境。

9、项目部与作业班组签订合同时应增加防尘控尘条款，对涉及的作业班组进行专项防治扬尘交底，将控尘工作具体落实到操作层，并建立奖罚措施。

10、加强工地卫生保洁员和车辆冲洗人员的环保责任教育，不得玩忽职守，倡扬环境保护人人有责的职业精神。

四、扬尘治理检查制度

1、工地扬尘治理工作小组每周需定期对施工现场进行检查，并作好台帐保存记录，接受有关职能部门的考核。

2、工地扬尘治理工作执行情况必须作为工程项目部、监理工作例会内容。

五、考核 评优

1、市建筑市场管理处牵头组织落实专项检查与考核，并做好教育和监管。

2、受到通报批评或被有关部门处罚的不得列入《安全标化工地》、《年度文明工地》参评资格。