1#楼—3#楼及地下车库 图纸会审记录

编号：001

| 工程名称 |  | 丁岸路1#—3#楼及地下车库 | 建设单位 | 金茂投资发展有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  | 江苏华电工程设计有限公司 | 施工单位 | 天合建设集团有限公司 |
| 会审地点 |  | 工地会议室 | 会审日期 | 2011-5-15 |
| 会 审 内 容 | 地下室 1、 图纸总说明一，地下室基础底板外防水做法与集水井防水大样做法不一样。问：是否按说明和大样做？ 答：按集水井防水大样做。 - 地下室基础底板与各号楼底板交接尺寸不明。 答：按边线1000做。 - 测绘局提供黄海标高2.73m的点与勘察单位体提供黄海标高2.3m点，经复测两点间高差只有0.160m.。 答：±0.000由建设单位确定为黄海标高3.12m。 - 地下室结构平面图ZM1承台偏中，而ZM1大样是居中？ 答：按平面图尺寸施工。 - 地下室柱结构图—轴交—轴的柱，在建施平面图—轴交—轴上？ 答：按地下室建施图纸施工。柱，梁另出变更。 - 自行车坡道一，地下室平面结构图有基础底板，而2#楼地下平面结构图无基础底板，KZ2起点，终点标高？ 答：按地下室平面结构做，加盖板。 - 地下室顶板结构—～—轴交—～—轴，此处顶标高-0.53m，而地下室平面建施图是±0.000. 答：按结构做。 |  |  |  |

1#楼—3#楼及地下车库 图纸会审记录

编号：001

| 工程名称 |  | 丁岸路1#—3#楼及地下车库 | 建设单位 | 金茂投资发展有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  | 江苏华电工程设计有限公司 | 施工单位 | 天合建设集团有限公司 |
| 会审地点 |  | 工地会议室 | 会审日期 | 2011-5-15 |
| 会 审 内 容 | - —～—轴交—～—轴同上。 答：按结构做。 9,地下室平面图2#楼有一条排水沟，结构图无，若有，具体尺寸，截面详图。 答；地下室排水沟做法参见04G101-3（筏板）第57页，位置同建筑。 10，结施06，主索引500*1150，而下面索引是500*900. 答：复核后答复。 11，箍筋直径10毫米的钢筋有一级钢和二级钢，问；能否用同样。 答：同意，但必须征得甲方的同意。 2# 楼 - 底层M5729因～轴间距5.9m，减柱边0.6m。 答：按实际M5329施工。 - 二层C5720同上。 答：按实际做。 - 进风井无图示。 答：消防水泵房风井可不做。 - M0721平面图标注宽700，门窗表宽1200. 答：按700。 - 平面图1——3层轴是否少一个装饰柱，立面图有？ |  |  |  |

1#楼—3#楼及地下车库 图纸会审记录

编号：001

| 工程名称 |  | 丁岸路1#—3#楼及地下车库 | 建设单位 | 金茂投资发展有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  | 江苏华电工程设计有限公司 | 施工单位 | 天合建设集团有限公司 |
| 会审地点 |  | 工地会议室 | 会审日期 | 2011-5-15 |
| 会 审 内 容 | 答：按立面图做。 - ——交轴，一层至3层外墙柱有没有装饰竖线条，立面图有。 答：按平面图做。 - ——轴立面图有一处索引干挂马鞍棕色大理石是否有误？ 答：是，米黄色。 - C2561、C2862大样图与立面图标高不符。 答：按实际标高做。 - 结构二十一层梁配筋？ 答：按结施27图。 1#楼 - JS—05，标高处-5.85m，JS—31标高-5.58m,JS—35简体1-1剖面，此处也是-5.58m做法？ 答：按高为-5.850m。 - C2561、C2855与大样图标高不符 答：按实际标高做。 3、结施13：—1/8轴交，梁标注宽250。结施14：—1/8轴交，梁标注宽300. |  |  |  |

1#楼—3#楼及地下车库 图纸会审记录

编号：001

| 工程名称 |  | 丁岸路1#—3#楼及地下车库 | 建设单位 | 金茂投资发展有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  | 江苏华电工程设计有限公司 | 施工单位 | 天合建设集团有限公司 |
| 会审地点 |  | 工地会议室 | 会审日期 | 2011-5-15 |
| 会 审 内 容 | 答：按250宽施工。 - 结施15，GZ3与建施08尺寸不符。 答：1#、2#楼GZ3尺寸改为200*400，凸出墙面尺寸为200. - 结施18，轴，KL1（5A）250*700， 1/8轴KL4（2）250*700，其余处墙梁200*470，窗高2000，JS-19 1-1立面图表示：梁高600，窗高1800. 答：按设计做。 - 结施23，轴，LL1(1)200*870与窗标高不符。 答：梁高改为470. - 结施25同上。 答：同上。 8、结施12 1/J轴交——轴，梁无配筋。 答：按结施14图KL48(1)施工。 9、地下室自行车坡道1/8——轴交轴，门与梁标高不符。 答：此处梁上反，梁底同板底平。 3#楼 - JS—03 1/H轴交轴，无柱，结构31有柱，C1226无大样图。轴、轴交-轴，窗与楼梯不符。 答：按结构图施工。 |  |  |  |

1#楼—3#楼及地下车库 图纸会审记录

编号：001

| 工程名称 |  | 丁岸路1#—3#楼及地下车库 | 建设单位 | 金茂投资发展有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  | 江苏华电工程设计有限公司 | 施工单位 | 天合建设集团有限公司 |
| 会审地点 |  | 工地会议室 | 会审日期 | 2011-5-15 |
| 会 审 内 容 | - JS—04 轴窗高1800，梁600，其他处墙高1700，梁高650，窗台有高低。 答：梁高不变，窗台加高50为950. - JS—04 ,大堂上空，而结施33有配筋、 答：由甲方定。 - JS—13 1至2层外墙装饰柱无详图、做法、标高。 答：1至2层外墙装饰柱按1#楼装饰柱施工。 - 结施02 基础说明底板及外墙采用C30抗渗砼。结施04说明表，采用C40砼。 答：底板采用C30抗渗砼，梁、板、柱、墙采用C40. - 地下室总平面图办公楼段有2个15*15*15集水井，办公楼地下室平面结构图只有1个集水井，若是2个集水井，另一个底板厚度是多少？ 答：以大地下室结构图为准。 - 结施.32，L11梁截面高，400，与地下室结施06，--0.53处WKL75不好作业。 答：L11梁高改为500高。 - TS-03 、轴交-，C4538与结构楼梯不符。 答：C4538改为C4338紧贴轴柱边放窗。 |  |  |  |

1#楼—3#楼及地下车库 图纸会审记录

编号：001

| 工程名称 |  | 丁岸路1#—3#楼及地下车库 |  | 建设单位 |  | 金茂投资发展有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  | 江苏华电工程设计有限公司 |  | 施工单位 |  | 天合建设集团有限公司 |  |
| 会审地点 |  | 工地会议室 |  | 会审日期 |  | 2011-5-15 |  |
| 会 审 内 容 | 会审内容见前页 |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位负责人： 年 月 日 |  |  | 建设单位负责人： 年 月 日 |  | 监理单位负责人： 年 月 日 |  | 施工单位负责人： 年 月 日 |