附件1:

全省建筑业重点工作督查安全生产督查情况表

哈尔滨市

| 序号 | 工程名称 建筑面积㎡ | 建设单位 施工单位 监理单位 | 项 目 负责人总监理工程师 | 存在问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 哈尔滨职工艺术文化中心 41119 | 哈尔滨松北投资发展公司 黑龙江东辉建筑工程有限公司 黑龙江正信建设工程监理有限公司 | 张友富 陈 鹏 | 1、外脚手架缺少小横杆约50%，架外未设护身栏杆。2、5-10层悬挑脚手架超过20米未组织专家论证。3、项目负责人未对现场进行安全生产检查。 | 立即整改，脚手架问题由哈尔滨市建委依法处罚。 |
| 2 | 哈尔滨动物用生物制品国家研究中心-培训楼 36276 | 哈尔滨动物生物制品工程研究院 哈尔滨恒达建筑工程有限公司 黑龙江省轻工建设监理有限公司 | 孙常林 陈永富 | 1、脚手架缺少小横杆50%以上，部分内排大横杆、立杆不全。2、剪刀撑不连续，连墙件不规范，未设护身栏杆。 | 立即整改，脚手架问题由哈尔滨市建委依法处罚。 |
| 3 | 黑龙江省乳品工业技术开发中心教学楼科研中心 36276 | 黑龙江省乳品工业技术开发中心 黑龙江省六建建筑工程有限公司 黑龙江省百信建设工程监理有限公司 | 陈圣君 高锦章 | 1、外脚手架缺少小横杆，内排立杆、大横杆数量不足，未设护身栏杆。2、连墙件不规范。3、脚手架施工方案针对性差，施工单位、监理单位负责人未签字。 | 立即整改，脚手架问题由哈尔滨市建委依法处罚。 |
| 4 | 哈尔滨翰科园环保科技有限公司环保设备生产基地 27630 | 哈尔滨翰科园环保科技有限公司 黑龙江省六建建筑工程有限公司 黑龙江省大洋建设监理有限责任公司 | 武 威 刘丕凡 | 1、脚手架基础不平，未夯实，部分砖基础倾斜，内排立杆无基础，部分悬空。2、脚手架小横杆数量不足，缺少内排立杆，连墙件不规范。3、临时用电不符合TN-S系统要求，无PE线。4、未见项目负责人检查记录。5、脚手架施工方案与实际不符。6、现场未硬化。 | 停工整改，记施工单位安全生产不良行为记录一次，脚手架问题由哈尔滨市建委依法处罚。 |
| 5、 | 西钢大厦及西钢嘉苑A栋 23000 | 西钢集团龙郡房地产开发有限公司 江苏江中集团有限公司 黑龙江百信建设工程监理有限公司 | 张 力 张义峰 | 1、脚手架缺少小横杆，未设护身栏杆。2、电梯井防护门、楼体栏杆不牢固。3、外电线路无防护。4、现场材料堆放混乱，总配电室住人，住宿条件差。5、电梯、起重机械未检测。 | 立即整改，脚手架问题由哈尔滨市建委依法处罚。 |
| 6、 | 呼兰兰河新城工程 40000 | 黑龙江明达房地产开发有限公司 明达建筑企业集团有限公司 哈尔滨市呼兰区建设监理有限公司 | 关有利 张鸿学 | 1、缺少内排立杆。2、使用淘汰产品简易龙门架。3、脚手架施工方案缺乏针对性。4、未设水冲式厕所。 | 立即整改，龙门架停止使用，脚手架问题由哈尔滨市建委依法处罚。 |
| 7 | 哈尔滨市公元小区9、10#楼 11000 | 黑龙江省鸿顺房地产开发有限公司 哈尔滨东亚建筑工程公司 黑龙江旭正建设工程监理有限公司 | 杜延军 佟宏伟 | 1、PE线不成系统，分配电箱、开关箱无PE线，分配电箱无PE线端子板。2、脚手架施工方案未按双排编制。3、塔吊验收记录表格不规范，无责任人签字。4、电工证非建设主管部门颁发。5、企业主要负责人、项目负责人未对现场进行安全检查。 | 立即整改。 |
| 8 | 宾县添星现代城 15833 | 黑龙江融兴房地产开发公司 哈尔滨龙州建筑工程有限公司 黑龙江省中正工程建设监理有限公司 | 崔俊一 孙立夫 | 1、临时用电不符合三相五线制，总配电箱无PE线端子板。2、脚手架悬挑高度超过20米，施工方案未组织专家论证。3、架子工岗位证非省建设主管部门颁发。4、公司主要负责人、项目负责人未对现场进行安全检查。 | 立即整改。 |

省森工总局

| 序号 | 工程名称 建筑面积㎡ | 建设单位 施工单位 监理单位 | 项 目 负责人总监理工程师 | 存在问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山河屯林业局棚户区改造龙翔小区1-3#楼 20000 | 山河屯林业局 五常建筑联营公司 佳木斯合林监理公司 | 王喜林 梅文林 | 1、1#楼未搭设脚手架，无水平网；2、临时用电不符合三级配电二级保护要求。2、一闸多用，PE线端子板不规范，总配电室不符合防砸要求。3、塔吊吊钩保险缺失，吊笼不安全。4、钢筋作业区无防砸设施。5、现场未硬化，不畅通，材料堆放混乱。6、无公司及项目部安全检查记录及施工方案。7、现场无起重机械指挥司索工。8、塔吊无检测报告。 | 立即整改，塔吊停止使用，脚手架问题由省森工建设安全站依法处罚。 |
| 2 | 山河屯林业局森铁小区棚户区搞糟工程11、12、13#楼 19000 | 山河屯林业局 五常建筑联营公司 佳木斯合林监理公司 | 周 平 梅文林 | 临时用电三级配电不完整，保护零线不成系统，不符合二级保护要求。 2、接线混乱。3、基坑边未设防护栏杆，堆土距坑边过近。4、塔吊无检测报告。5、现场未硬化，未设安全门。6、无起重机械司索指挥工，电工无证。7、未进行安全技术交底。8、公司及项目部未对现场进行安全检查。9、主体施工未搭设脚手架。 | 立即整改，塔吊停止使用。 |
| 3 | 山河屯林业局林兴新区1-4#楼 20000 | 山河屯林业局 舒兰市新元建筑安装有限责任公司 佳木斯合林监理公司 | 高宪军 梅文林 | 1、主体施工未搭设脚手架，水平网张挂不全，不严密。2、使用国家明令淘汰简易龙门架。3、临时用电不符合三相五线制、三级配电、二级保护要求。4、现场未硬化。5、人员证件及内业资料未提供。 | 立即整改，龙门架停止使用，脚手架问题由省森工建设安全站依法处罚。 |
| 4 | 凤凰山旅游接待中心工程 60000 | 黑龙江旭隆房地产开发有限公司 黑龙江省志胜达建筑工程有限公司 吉林省吉罡建设工程有限公司 黑龙江省百信建设监理公司 | 侯庆涛 邵建超 郑忠捷 | 1、无施工许可证施工。2、塔式起重机未经检测使用。3、项目负责人不到位。4、黑龙江省志胜达建筑工程有限公司涉嫌伪造建筑施工企业资质证书、建筑施工企业安全生产许可证。 | 停工整改，黑龙江省志胜达建筑工程有限公司涉嫌伪造证书行为移交省厅执法局处理；记吉林省吉罡建设工程有限公司安全生产不良行为记录一次。 |
| 5 | 方正林业局棚户区改造革命安置区1、2、3、6、7、10、11号楼 42000 | 方正林业局 方正林业局建筑安装工程公司 佳木斯合林工程监理有限公司 | 刘永林 耿传民 | 1、临时用电不符合三相五线制、三级配电二级保护要求。2、主体施工未搭设脚手架。3、塔吊未经验收合格使用。4、电工无证上岗，无起重机械指挥司索工。5、现场未硬化。6、公司项目部对现场无检查。7、施工组织设计未经总工签字。 | 立即整改，塔吊停止使用，脚手架问题由省森工建设安全站依法处罚。 |
| 6 | 方正林业局东风安置区11、12、16、17、18号楼 26000 | 方正林业局 黑龙江省天林路桥工程公司 佳木斯合林工程监理有限公司 | 姜 彦 耿传民 | 1、临时用电不符合三相五线制及三级配电二级保护要求。2、主体施工未搭设脚手架。3、楼体阳台未防护。4、电工未持证上岗。5、现场无司索指挥工。6、公司及项目部无检查。 | 立即整改，塔吊停止使用，脚手架问题由省森工建设安全站依法处罚。 |
| 大庆市 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 建筑面积㎡ | 建设单位 施工单位 监理单位 | 项 目 负责人总监理工程师 | 存在问题 | 处理意见 |
| 1 | 大庆盛景9号工程 147102 | 黑龙江省联力房地产开发有限公司 江苏江中集团有限公司 大庆开发区振兴工程监理有限公司 | 金义华 龙万军 | 1、企业主要负责人未执行安全生产检查。2、架子内侧立杆缺失，未安装工作层防护栏杆。3、部分洞口未防护，部分电梯井未防护。4、物料提升机载货笼与滑轮软连接。5、模板支撑立杆搭接，扣件受力。6、辅助架子搭设极不规范。 | 立即整改，脚手架问题由大庆市建设局依法处罚。 |
| 序号 | 工程名称 建筑面积㎡ | 建设单位 施工单位 监理单位 | 项 目 负责人总监理工程师 | 存在问题 | 处理意见 |
| 2 | 大庆唐人中心一期四标 70000 | 大庆立天唐人转业有限公司 通州建总集团有限公司 大庆开发区振兴工程监理有限公司 | 邢苏健 王庆文 | 1、安全员按新规数量不足。2、项目负责人、安全员安全检查发现隐患整改未成环，公司层面未进行安全生产检查。3、工作层防护栏杆数量不足。4、孔洞未防护。5、部分楼梯临边未防护。6、电梯井临边防护不规范。7、平网破损。8、私拉电线。9、主干道未硬化。10、场外高压线未防护。11、安全监理发现问题不全面 。 | 立即整改，脚手架问题由大庆市建设局依法处罚。 |
| 3 | 东城领袖三期D区13标段 15132 | 大庆市久隆房地产开发公司 江苏鼎大建筑安装有限公司 大庆市兴工工程建设监理有限公司 | 徐振田 袁士权 | 1、安全员按新规数量不足。2、未进行安全生产检查。3、未安装工作层防护栏杆。4、施工方案不规范，无法指导外业。5、楼梯临边高度不足。6、电梯井临边防护不规范。7、塔吊基础杂物多。8、通风口未防护。9、塔吊工作半径内2个工作点未防护。10、安全监理通知少，发现问题不全 。 | 立即整改，脚手架问题由大庆市建设局依法处罚。 |
| 4 | 百湖花园小区工程B-16#楼 8864 | 大庆市城市建设投资开发有限公司 大庆建安集团有限责任公司 大庆市第三建筑安装工程有限公司 大庆市庆城工程监理有限公司 | 徐昶权 张建民 | 1、项目负责人持A证，安全员按新规数量不足。2、隐患整改未成环。3、架子内侧立杆缺失，未安装工作层防护栏杆。4、施工方案不规范，无法指导外业。5、楼梯临边防护少一道栏杆。6、电梯井临边防护不规范。7、悬挑锚固使用螺纹钢。 | 立即整改，脚手架问题由大庆市建设局依法处罚。 |
| 5 | 大同区同福宾馆项目 14744 | 大庆禹都房地产开发有限公司 黑龙江省九建建筑安装工程股份有限公司 大庆高新区工程建设监理咨询有限公司 | 潘学民 李国海 | 1、安全生产检查制度执行不到位，材料不全。2、架子内侧立杆缺失，未安装工作层防护栏杆。3、电梯井临边防护不规范。4、吊钩防脱机构损坏。 | 立即整改，脚手架问题由大庆市建设局依法处罚。 |
| 6 | 创业城居住区A1-1 8643 | 大庆油田房地产开发有限责任公司 大庆建筑安装集团有限责任公司 南通华新建设集团有限公司 中外建天利（北京）工程监理咨询有限公司 | 郑玉民 符金冰 | 1、安全生产检查制度执行不到位，材料不全。2、架子内侧立杆缺失，未安装工作层防护栏杆。3、楼梯临边防护不规范。4、苯板切割工作点防火措施不全。5、电梯井临边防护不规范。 | 立即整改，脚手架问题由大庆市建设局依法处罚。 |
| 7 | 天湖左岸小区C区 15000 | 大庆市五洲房地产开发有限公司 林州市市建二公司 大庆市瑞兴工程建设监理有限公司 | 王振兵 孙万义 | 1、项目负责人王振兵B证失效。2、安全生产检查制度执行不到位，材料不全。3、隐患整改未成环。4、连墙件过早拆除，抛撑扣件受力。5、架子内侧立杆缺失，未安装工作层防护栏杆，部分杆件变形。6、电梯井临边防护不规范。 | 立即整改，项目负责人、脚手架问题由大庆市建设局依法处罚。 |
| 8 | 天湖左岸小区A、D区 120940 | 大庆市五洲房地产开发有限公司 黑龙江垦区龙垦建设总公司 大庆市瑞兴工程建设监理有限公司 | 李 巍 孙万义 | 1、安全员按新规数量不足。2、安全生产检查制度执行不到位，材料不全。3、架子内侧立杆缺失，未安装工作层防护栏杆。4、架子上安装卸料滑道。5、楼梯临边防护不规范。6、悬挑锚固使用螺纹钢。7、塔吊工作半径内高压线未防护。8、临时用电有乱接线现象。9、未见安全监理规划、细则。 | 立即整改，脚手架问题由大庆市建设局依法处罚。 |
| 9 | 创业城居住区 A1-16 6837 | 大庆油田房地产开发有限责任公司 大庆建筑安装集团有限责任公司 南通华新建设集团有限公司 中外建天利（北京）工程监理咨询有限公司 | 史加庆 符金冰 | 1、安全生产检查制度执行不到位，材料不全。2、架子内侧立杆缺失，未安装工作层防护栏杆。3、楼梯临边防护不规范。4、苯板切割工作点防火措施不全。5、电梯井临边防护不规范。 | 立即整改，脚手架问题由大庆市建设局依法处罚。 |

齐齐哈尔市

| 序号 | 工程名称 建筑面积㎡ | 建设单位 施工单位 监理单位 | 项 目 负责人 总监理 工程师 | 存在问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 齐齐哈尔碾子山区客运站一期工程 3000 | 碾子山区交通局 齐齐哈尔华安建筑安装工程有限公司 齐齐哈尔鑫城监理公司 | 尤立滨 曹智强 | 1、塔吊周边未防护。2、工作架跳板未铺满。3、楼梯临边防护少一道栏杆。4、开关箱集中安放。5、安全监理履职不到位。 | 立即整改。 |
| 2 | 鑫园小区18-24#楼 30422 | 碾区棚户区改造办公室 齐齐哈尔华安建筑安装工程有限公司 齐齐哈尔鑫城监理公司 | 赵永录 赵庆华 | 1、方案审核不规范，总工尤立滨同时任企业副总和项目经理。2、安全生产检查制度执行不到位，无材料。3、开关箱集中安放。4、塔吊工作半径内钢筋作业区、搅拌工作区未防护。5、塔吊基础存水。 | 立即整改。 |
| 3 | 齐齐哈尔大学机械学院学生工程训练中心 13109 | 齐齐哈尔大学 江苏省苏中建设集团股份有限公司 齐齐哈尔鹤城建设监理有限公司 | 朱晓安 杨 婕 | 1、电梯井临边防护不规范。2、私接电线。 | 立即整改。 |
| 4 | 齐齐哈尔市宜居家园住宅楼1号楼 12884 | 黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司 齐市大宇建筑公司/齐翔三分公司 齐市中诚监理公司 | 邹黎平 | 1、塔吊工作半径内钢筋作业区一处未防护。2、部分架子连墙件拆除未恢复。3、吊具钢丝绳应报废。 | 立即整改。 |
| 5 | 中国移动齐齐哈尔分公司第二生产楼、西部话务中心、附属用房 14157 | 中国移动通信集团齐齐哈尔分公司 哈尔滨正大建筑企业集团有限责任公司 哈尔滨鸿大邮电工程监理咨询有限公司 | 罗 超 许鑫佳 | 1、安全员按新规数量不足，王英滨未办理单位变更。2、安全生产检查制度执行不到位，无材料。3、高压线防护不全。4、模板支撑无扫地杆，扣件受力。5、部分楼梯临边未防护。 | 立即整改。 |
| 6 | 南山鑫苑19、23、24号楼及地下车库 19596 | 齐齐哈尔广厦综合开发建设集团 齐齐哈尔市宏宇建筑公司 齐齐哈尔鹤城建设监理有限公司 | 王长军 张松涛 | 1、塔吊基础防护不严。2、上塔电缆直接绑在塔身上。 | 立即整改。 |
| 7 | 齐齐哈尔先锋家园13号楼 4646 | 哈尔滨铁路局房建置业集团 哈尔滨市铁房建筑工程有限公司/安徽亚坤建设集团有限公司齐齐哈尔分公司 黑龙江中铁监理有限公司 | 李铁英 苗 轩 | 1、部分孔洞未防护。2、塔吊工作半径内钢筋作业区一处未防护。3、防砸棚未作防雨。4、开关箱安插座。 | 立即整改。 |
| 8 | 重载快捷提升改造项目起重机新厂房工程 7471.53 | 齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司 龙铁建筑安装股份有限公司 齐齐哈尔鹤城建设监理有限责任公司 | 张宏明 封金平 | 1、无企业负责人安全检查材料。2、模板支撑无扫地杆，垫板下部悬空，扣件受力。3、开关箱集中安放，使用刀闸。 | 立即整改。 |
| 9 | 齐齐哈尔市宜居家园住宅楼1号楼 12884 | 黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司 齐市大宇建筑公司/齐翔三分公司 齐市中诚监理公司 | 邹黎平 | 1、塔吊工作半径内钢筋作业区一处未防护。2、部分架子连墙件拆除未恢复。3、吊具钢丝绳应报废。 | 立即整改。 |
| 10 | 齐齐哈尔先锋家园7号楼、 11408 | 哈尔滨铁路局房建置业集团 哈尔滨市铁房建筑工程有限公司/安徽亚坤建设集团有限公司齐齐哈尔分公司 黑龙江中铁监理有限公司 | 王广德 苗 轩 | 1、主体临边和楼梯临边防护有漏洞。2、搅拌机钢丝绳紧固不规范。3、防砸棚未作防雨。4、塔吊开关箱使用刀闸。 | 立即整改。 |

牡丹江市

| 序号 | 工程名称 建筑面积㎡ | 建设单位 施工单位 监理单位 | 项 目 负责人总监理工程师 | 存在问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牡丹江铁路货物处棚改项目B1号楼 420000 | 哈尔滨铁路房建置业集团有限公司 中铁二十二局第六项目部 黑龙江省中铁监理有限公司 | 张 瑞 金喜民 | 1、公司、企业安全管理机构对施工现场安全检查频次低。2、局部未按标准规范搭设双排脚手架，小横杆、连墙件数量不足。3、三楼楼梯临边、预留洞口未设防护。4、塔吊开关箱、弯曲机开关箱未设隔离开关。5、监理单位对施工现场安全检查频次低。 | 立即整改，脚手架问题由牡丹江市建设局依法处罚。 |
| 2 | 牡丹江铁路货物处棚改项目B22号楼 | 哈尔滨铁路房建置业集团有限公司 中铁建工集团 黑龙江省中铁监理有限公司 | 石成刚 金喜民 | 1、公司、企业安全管理机构对施工现场安全检查频次低。2、局部楼体临边未设防护。3、塔吊电源线未固定。4、弯曲机未设置开关箱，未按规范要求配置合格的隔离开关。5、施工现场建筑材料堆放混乱。6、五层模版支撑未设扫地杆。7、监理单位对施工现场安全检查频次低、部分无隐患整改回复单。 | 立即整改。 |
| 3 | 牡丹江铁路货物处棚改项目B25号楼 | 哈尔滨铁路房建置业集团有限公司 牡丹江铁路建筑工程公司 黑龙江省中铁监理有限公司 | 王玉全 金喜民 | 1、无公司及企业安全管理机构对施工现场安全隐患检查记录。2、脚手架体堆放建筑材料、剪刀撑未连续设置、密目网、水平防护网有破损，脚手架局部未按规范要求搭设双排、小横杆、连墙件数量不足，二、三楼楼体未设临边防护。3、塔吊电源线未固定。4、施工现场建筑材料堆放混乱。5、监理单位对施工现场安全检查频次低、部分整改无回复单。 | 立即整改，脚手架问题由牡丹江市建设局依法处罚。 |
| 4 | 牡丹江铁路货物处棚改项目B31号楼 | 哈尔滨铁路房建置业集团有限公司 哈铁房建筑工程公司 黑龙江省中铁监理有限公司 | 王秀琴 金喜民 | 1、公司、企业安全管理机构对施工现场安全检查频次低。2、脚手架、剪刀撑未连续设置，局部未按标准规范要求搭设双排、小横杆、连墙件数量不足。3、密目网、水平防护网有破损。4、塔吊基础未设排水设施。5、施工现场材料堆放混乱。6、监理单位对施工现场安全检查频次低。 | 立即整改，脚手架问题由牡丹江市建设局依法处罚。 |
| 5 | 春晖园小区2号楼 7100 | 牡丹江市城市投资公司 牡丹江市亿丰建筑安装有限公司 牡丹江工程建设监理有限公司 | 赵洪江 李德信 | 1、公司、企业安全管理机构对施工现场安全检查频次低。2、外脚手架小横杆、连墙体数量不3、塔吊作业区内钢筋作业区防护棚搭设不规范。4、施工现场建筑材料堆放混乱，大门口处未设排水设施。5、监理单位对施工现场安全检查频次低、不到位。 | 立即整改，脚手架问题由牡丹江市建设局依法处罚。 |
| 6 | 牡丹江市北山名苑13号楼 36904 | 牡丹江志源房地产开发有限公司 黑龙江泰宇建筑安装工程有限公司 牡丹江市华兴建设监理有限责任公司 | 于生君 高 连 | 1、未见企业负责人和安全管理机构对施工现场安全检查无整改回执。2、脚手架基础搭设不规范，局部架体未按规范搭设，小横杆、连墙件数量不足、二楼楼体未设临边防护措施。3、脚手架体堆放建筑材料、存有积水。4、现场道路未硬化、建筑材料堆放混乱。5、塔吊作业区内、搅拌机未设防护棚。6、未见监理公司现场安全检查记录、未履行监理职责。 | 立即整改，脚手架问题由牡丹江市建设局依法处罚。 |
| 7 | 牡丹江市北山名苑12号楼 47549 | 牡丹江志源房地产开发有限公司 牡丹江市民政建筑工程有限责任公司 牡丹江市华兴建设监理有限责任公司 | 赵晨光 高 连 | 1、 模板专项施工方案无审批。2、公司主要负责人及安全管理机构对现场无安全检查记录。3、塔吊作业区内搅拌机、钢筋作业区未设防护棚。4、二、三楼楼体未设临边防护措施。5、脚手架基础设置不规范、小横杆、连墙件数量不足，密目网、水平防护网有破损。6、塔吊开关箱电器元件未按标准规范设置，现场道路未硬化、建筑材料堆放混乱。7、未见监理公司对施工现场安全检查记录、未履行监理职责。 | 立即整改，脚手架问题由牡丹江市建设局依法处罚。 |
| 8 | 牡丹江市江南公租房15号楼 180000 | 牡丹江中冶职业有限公司 中国二十冶集团有限公司 黑龙江百信建设工程监理有限公司 | 邵田 潘伟 | 1、搅拌机未设防护棚。2、塔吊基础存有积水、未设开关箱。3、大门未设排水设施。4、监理对施工现场安全检查记录不及时。 | 立即整改。 |
| 序号 | 工程名称 建筑面积㎡ | 建设单位 施工单位 监理单位 | 项 目 负责人总监理工程师 | 存在问题 | 处理意见 |
| 9 | 东宁县瑞阳小区 23452 | 金鸿嘉房地产开发有限责任公司 牡丹江市安康建筑公司 黑龙江东信监理公司 | 刘合山 彭志国 | 1、安全生产许可证超期。2、未提供项目负责人、专职安全员及特种作业人员证书。3、无专项施工方案。4、塔吊无工况显示记录装置。5、无主要负责人、企业安全生产管理机构对施工现场隐患排查和整改记录。6、未按规范要求搭设双排脚手架、无基础局部未搭设脚手架，密目网破损无水平防护网、楼体、楼梯无临边防护、楼体内堆放建筑垃圾并住人。7、未按三相五线制、三级配电二级保护规范要求设置。8、塔吊作业区内搅拌机防护棚搭设不规范。9、塔吊未验收备案。10、未创建标准化工地。11、未见监理公司对施工现场安全检查记录、未履行监理职责。 | 停工整改，记施工单位安全生产不良行为记录一次，脚手架问题由牡丹江市建设局依法处罚。 |
| 10 | 东宁县馨苑三区 2808 | 牡丹江星元房产有限公司 牡丹江星元建筑工程有限公司 牡丹江市华兴建设监理有限责任公司 | 张云华 孙忠江 | 1、未见施工现场三类人员证书。2、安全技术交底无人员签字。3、未安装塔吊工况显示记录装置。4、无主要负责人、企业安全生产管理机构隐患检查记录。5、阳台未设临边防护。6、总配电室搭设不规范、塔吊开关箱漏电保护器未按标准规范配置、搅拌机防护棚搭设不规范。7、未创建标准化工地。8、监理单位对施工现场安全检查频次低、不到位、无隐患整改回复单。 | 立即整改。 |

鸡西市

| 序号 | 工程名称 建筑面积㎡ | 建设单位 施工单位 监理单位 | 项 目 负责人总监理工程师 | 存在问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 培新小区16-23号楼 34806 | 鸡西市华隆房地产开发有限公司 鸡西市承工建筑工程有限公司 鸡西市伟业工程项目管理公司 | 孔祥升 崔德林 | 1、塔吊未办理验收备案。2、无总公司对施工现场安全检查记录。3、部分楼16号楼未搭设脚手架。4、临边防护缺失、不到位。5、模版支撑搭设不规范、横向拉结缺失。6、总配电室搭设不规范、总配电箱未按规范设置电器元件。7、未开展文明工地创建活动。8、缺企业标识及安全警示标牌。9、监理单位对施工现场安全检查频次低、不到位。 | 立即整改，记施工单位安全生产不良行为记录一次，脚手架问题由鸡西市建设局依法处罚。 |
| 2 | 培新小区12、14号楼 36248 | 鸡西市华隆房地产开发有限公司 鸡西市泰兴建筑工程有限公司 鸡西市伟业工程项目管理公司 | 丛佩良 崔德林 | 1、塔吊未办理验收备案。2、施工现场没有塔吊司索指挥信号人员、未见到人员证书。3、塔吊未安装工况显示仪。4、无总公司主要负责人对施工现场安全隐患检查记录。5、未按规范要求搭设双排脚手架。（内侧未设安全平网、采用单排防护架）。6、塔吊电源线未固定、分配电箱私接电源。7、未开展文明工地创建活动。8、监理单位对施工现场安全检查频次低、不到位、未履行监理职责。 | 立即整改，记施工单位安全生产不良行为记录一次，脚手架问题由鸡西市建设局依法处罚。 |
| 3 | 鸡西跃进家园13号楼 13000 | 鸡西市广居房屋开发有限公司 鸡东县宏达建筑安装工程公司 鸡西市神龙建设监理有限公司 | 贾远望 胡树森 | 1、没有见到施工项目经理及安全员三类人员考核证书原件（所提供的复印件已失效）贾远望的考核证书与总包单位不相符。2、没有见到鸡东宏达公司主要负责人对该项目的检查记录。3、13号楼脚手架搭设不合格（内立杆缺乏）。4、13号楼脚手架堆放大头柱子及其他建筑材料。5、楼梯、电梯口、临边、预留洞口未设安全防护栏杆。6、密目网、水平防护网有破损。7、连墙件数量不够。8、分配电箱私接电源，塔吊通道搭设在脚手架架体上。9、施工现场材料堆放混乱。10、没有见到监理对施工现场安全检查记录。 | 立即整改，记施工单位安全生产不良行为记录一次，脚手架问题由鸡西市建设局依法处罚。 |
| 序号 | 工程名称 建筑面积㎡ | 建设单位 施工单位 监理单位 | 项 目 负责人总监理工程师 | 存在问题 | 处理意见 |
| 4 | 跃进家园学林名苑 52419 | 鸡西市广居房屋开发有限公司 中国煤炭国际经济技术合作公司 黑龙江省轻工建设监理有限公司 | 赵国富 刘春秋 | 1、脚手架、连墙体数量不足；卸料平台搭设不规范（缺一道拉结绳）。2、脚手架体堆放建筑材料。3、临边防护、预留洞口防护缺失。4、升降机三楼安全门没有安装。5、脚手架作业没有搭设护身栏杆。6、专项方案（安全）没有编制人签字。7、塔吊基础未设排水设施。8、监理对施工现场安全检查频次低。 | 立即整改，脚手架问题由鸡西市建设局依法处罚。 |
| 5 | 鸡西市福地洞天二期 400000 | 黑龙江省镝森房地产开发有限公司 黑龙江恒久建筑工程有限公司 黑龙江省轻工建设监理公司 | 钟立山 孙兰江 | 1、1号楼接收机悬挑梁搭设（阳台位置）不符合搭设规范（没有设置垫铁）。2、小横杆局部搭设不规范。3、分配电箱私接插座。4、1号楼5号楼之间施工现场建筑材料堆放比较混乱、不规范。5、楼梯安全通道搭设了钢筋，进出不方便。6、监理对施工现场检查频次低、不到位。 | 立即整改，脚手架问题由鸡西市建设局依法处罚。 |
| 6 | 跃进家园1、2、3、4号楼 19196 | 鸡西市广居房屋开发有限公司 鸡东县宏达建筑安装工程公司 鸡西市神龙建设监理有限公司 | 贾远望 邹桂英 | 1、没有见到三类人员证书。2、无企业负责人安全生产管理机构对施工现场安全隐患检查记录。3、监理对施工现场安全检查部分无隐患整改回复单，安全检查频次低、不到位。 | 立即整改。 |
| 7 | 跃进家园5、6、7、11、12号楼 9076 | 鸡西市广居房屋开发有限公司 鸡东县宏达建筑安装工程公司 密山市飞达建筑工程管理咨询公司 | 贾远望 胡树森 | 1、没有见到三类人员证书。2、无企业负责人安全生产管理机构对施工现场安全隐患检查记录。3、监理对施工现场安全检查部分无隐患整改回复单，安全检查频次低、不到位。 | 立即整改。 |
| 8 | 跃进家园8、9、10号楼 4279 | 鸡西市广居房屋开发有限公司 鸡东县宏达建筑安装工程公司 鸡西江城建设监理有限公司 | 贾远望 宋玉喜 | 1、没有见到三类人员证书。2、无企业负责人安全生产管理机构对施工现场安全隐患检查记录。3、监理对施工现场安全检查部分无隐患整改回复单，安全检查频次低、不到位。 | 立即整改。 |
| 9 | 虎林市东方佳苑综合楼4号楼 20800 | 虎林市安然房地产开发有限公司 虎林市第三建筑工程有限公司 黑龙江省弘东建设监理有限公司 | 余恒滨 张东敏 | 1、所有三类人员证书已失效。2、所有各项施工方案无编制人签字，深度不够。3、脚手架未按规范搭设双排脚手架、未设置护身栏杆，脚手架体上堆放建筑材料，模版支撑未设横杆、扫地杆。5、总配电室搭设不规范（高度）、塔吊未设开关箱、未设基础、未设排水设施。6.未设冲洗设备及排水设施、现场建设材料堆放混乱、围杆高度不够、不坚实。7、监理对施工现场安全检查回复单无隐患整改日期不完善、安全检查不到位。 | 立即整改，记施工单位安全生产不良行为记录一次，脚手架问题由鸡西市建设局依法处罚。 |
| 10 | 红星小区保障房工程 27249 | 虎林市住房和城乡建设局 鸡西市腾达建筑有限公司 虎林市建晨建设监理咨询有限公司 | 鞠慧松 赵国祥 | 1、所有三类人员证书已失效。2、所有专项施工方案编制不规范深度不够、不能指导作业施工，施工方案无审批人签字。3、无公司对施工现场安全隐患检查记录。4、楼梯临边未设防护、安全通道搭设不规范。5、通道基础未设排水设施、分配电箱配置不规范。6、未设冲洗设备及排水设施，施工现场建筑材料堆放混乱、围挡不坚实、整洁。 | 立即整改。 |

鹤岗市

| 序号 | 工程名称 建筑面积㎡ | 建设单位 施工单位 监理单位 | 项 目 负责人 总监理 工程师 | 存在问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 萝北县蜜蜂河小区8#楼 8600 | 鹤岗市经伟房地产开发公司 鹤岗市经伟建筑有限责任公司 安泰监理公司 | 王兴家 韩跃勋 | 1、安全文明施工费未按规定计取、支付。2、未安装塔吊工况显示及远程监控系统。3、无公司主要负责人和安全机构检查记录。4、车辆出入口未设冲洗设备。5、施工现场缺少特种作业人员证件。 | 立即整改，安全文明施工费用问题由鹤岗建设局依法处罚。 |
| 2 | 萝北县凤凰台府邸项目3、5、6#楼 1686 | 黑龙江宏灏房地产开发有限公司 黑龙江省华模建筑工程有限公司 齐齐哈尔仁达建设监理有限公司 | 刘德兴 黑殿升 | 1、特种作业人员证件缺少指挥司索、架子工。2、无公司主要负责人和安全机构检查记录。3、临时用电不符合规范要求。4、安全文明施工费用未按规定计取、支付。5、外脚手架缺少连墙件，悬挑架硬防护不严密，密目网材质不符合要求，作业层未搭设护身栏杆。6、监理单位下达安全隐患整改通知单未回复。7、现场车辆出入口未设冲洗设备。8、未安装塔吊工况显示及远程监控系统。 | 停工整改，记施工单位安全生产不良行为记录1次。安全文明施工费用及脚手架问题由鹤岗建设局依法处罚。 |
| 3 | 兴东小区F组团12#楼 10166 | 鹤岗市棚户改造办公室 鹤岗成龙建筑有限公司 鹤岗市洪安监理有限公司 | 张树才 王云东 | 1、安全专项方案编制深度不足，指导性不强。2、脚手架悬挑比例不规范，内排与外排立杆间距不一致，小横杆、连墙件、剪刀撑不规范，未搭设护身栏杆。3、配电室在塔吊旋转半径内未搭设防护棚。4、现场硬化不到位。 | 立即整改，安全文明施工费用问题由鹤岗建设局依法处罚。 |
| 4 | 兴东小区F组团8#楼 10200 | 鹤岗市棚户改造办公室 鹤岗市经伟建筑公司 鹤岗市安泰监理公司 | 陈兴江 关 铎 | 1、安全文明施工费用未按规定计取、支付。2、安全专项方案编制深度不足，指导性不强。3、脚手架悬挑比例不规范，内排与外排立杆间距不一致，小横杆、连墙件、剪刀撑不规范，未搭设护身栏杆。4、配电室结构不符合规范要求，总源箱安装照明不规范。5、宿舍搭设通铺卫生条件差。6、现场一处卷扬机属于“十一五”规划淘汰严禁使用的产品。 | 立即整改，脚手架问题由鹤岗建设局依法处罚。 |
| 5 | 鹤岗市东山区沿河南E组团4#楼 5500 | 鹤岗市棚户改造办公室 鹤岗市力源建筑工程有限责任公司 鹤岗市洪安建设监理公司 | 赵 义 刘景元 | 1、特种作业人员证件缺少指挥司索。2、无公司主要负责人和安全机构检查记录。3、临时用电总源箱搭设在变压器六米范围内无防护，重复接地设置不规范。4、围挡及安全门设置不符合规定要求。5、脚手架未按规定进行搭设，小横杆、连墙件严重缺少，未按双排进行搭设，剪刀撑搭设不规范。6、水平防护不到位，安全网材质不符合规定。 | 立即整改，脚手架问题由鹤岗建设局依法处罚。 |
| 6 | 鹤岗市东山区沿河南E组团5#楼 5881 | 鹤岗市棚户改造办公室 鹤岗市蓝天建筑工程有限责任公司 鹤岗市洪安建设监理公司 | 吕立忠 刘景元 | 1、特种作业人员证件严重缺少，现场只见两名塔吊司机证。2、无公司主要负责人和安全机构检查记录。3、临时用电未按三相五线制执行，重复接地不规范。4、现场围挡及安全门设置不符合规定要求。5、脚手架未按规定进行搭设，小横杆、连墙件严重缺少，未按双排进行搭设，剪刀撑搭设不规范。6、安全专项方案编制深度不足，指导性不强。 | 立即整改，脚手架问题由鹤岗建设局依法处罚。 |
| 7 | 永丰国际城 96031 | 鹤岗市永丰房地产开发公司 鹤岗市长江建筑公司 大庆市百元建设监理有限责任公司 | 侯林东 沈 震 | 1、安全专项方案未进行审批，编制深度不足，指导性不强。2、一楼有一处车库顶板的模板支撑属于扣件受力。3、临时用电总配电柜重复接地设置不规范。5、监理单位安全检查不到位。 | 立即整改。 |
| 8 | 鹤岗市龙宇花园小区C6栋 6275 | 鹤岗市龙宇房地产开发公司 鹤岗市筑城建筑有限公司 鹤岗市兴鹤建设监理有限责任公司 | 李恩光 陈俊和 | 1、安全文明施工费用未按规定计取、支付。2、塔吊基础未设集水坑，上塔线未做绝缘处理。3、脚手架搭设基础未连续设置，大部分小横杆未锁牢，连墙件严重缺失且只连接内排大横杆，剪刀撑未按规范搭设且角度、连接点、搭接长度均未按规范设置，基础扫地杆不规范未设排水沟。4、安全网材质不符合标准要求，绑扎不规范，随层水平网未张挂。5、临时用电未按三相五线制设置，配电室不规范，分配箱、开关箱安装高度不够，部分电源线架空及绝缘不到位。6、模板支撑系统采用木支撑，未搭设纵、横向水平杆及扫地杆。7、现场硬铺装不到位，围挡不够坚实、美观。 | 停工整改，记施工单位安全生产不良行为记录1次。安全文明施工费用及脚手架问题由鹤岗建设局依法处罚。 |
| 9 | 锦华公馆B3#楼 3660 | 黑龙江省瑞达房地产开发股份有限公司 哈尔滨市第一建筑工程公司 鹤岗市安泰监理公司 | 孙宝利 藤家发 | 1、脚手架内排大横杆部分缺少，内立杆间距与外排不符。2、现场材料堆放混乱，部分现场路面积水。3、B2栋楼密目网破损严重。4、塔吊基础积水，周边杂物过多。5、道理硬铺装不到位。 | 立即整改。 |
| 10 | D组团1#楼 7331 | 鹤岗市棚户区改造办公室 佳木斯恒远建设集团有限公司 鹤岗市洪安建设监理有限公司 | 苏伟东 刘志聪 | 1、安全专项方案编制深度不足，指导性不强。2、无公司主要负责人和安全机构检查记录。3、脚手架基础设置不规范，小横杆、连墙件严重缺少，未按双排进行搭设，剪刀撑搭设不规范。4、临时用电配电室搭设不规范，重复接地未按规范设置。5、施工现场围挡及安全门未按规范设置。6、监理单位对现场专项安全方案审查不严，对现场安全隐患检查不到位、不及时、不全面。 | 立即整改，脚手架问题由鹤岗建设局依法处罚。 |

抚远县

| 序号 | 工程名称 建筑面积㎡ | 建设单位 施工单位 监理单位 | 项 目 负责人 总监理 工程师 | 存在问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抚远御景华庭1#2#楼 11000 | 同江恒旭房地产开发公司 同江龙达建筑工程责任有限公司 佳木斯市华威建设工程监理有限责任公司 | 徐荣明 曹 梅 | 1、安全文明施工费用未按规定计取、支付。2、特种作业人员证件严重缺少，现场只有一名塔吊司机和一名架子工证。3、无公司主要负责人和安全机构检查记录。4、脚手架属于单排搭设，扫地杆、连墙件、剪刀撑严重缺失。5、施工现场硬化不到位。6、深基坑未进行专家论证。7、塔吊安装未备案且基础坐落在基坑边缘无方案。8、监理单位未对现场安全工作履职尽责，下达安全监理通知书问题不全面且均未解决。9、安全专项方案编制深度不足，指导性不强。10、临时用电未按三相五线制设置，未执行三级配电、两级保护，未形成TN-S系统。 | 停工整改，记施工单位安全生产不良行为记录1次。安全文明施工费用、脚手架及深基坑未论证问题由抚远建设局依法处罚。 |
| 2 | 抚远县金盾家园 10895 | 抚远县建华房地产开发有限责任公司 抚远县远建建筑安装工程有限责任公司 抚远县恒信建设监理有限公司 | 穆盛福 李传杰 | 1、特种作业人员证件缺少电工、指挥司索、架子工证。2、脚手架未按双排搭设严重违反规范要求，未达到任何强条标准。3、安全网材质不符合规定要求，水平网张挂不严，立面防护网张挂在脚手架外侧。4、无公司主要负责人和安全机构检查记录。5、临时用电未按三级配电设置，采用建设部明令淘汰禁止使用的HK2型闸刀开关。6、塔吊安装未经三方验收，电梯井口无立面防护，临边防护不严。7、模板支撑严重违反规范要求，采用木支撑且无纵、横向水平杆。8、文明施工极差，现场硬化不到位。9、安全专项方案编制深度不足，指导性不强。10、安全文明施工费用未按规定计取、支付。11、监理单位对现场安全隐患检查不全面 。 | 停工整改，记施工单位安全生产不良行为记录1次。安全文明施工费用及脚手架问题由抚远建设局依法处罚。 |

佳木斯市

| 序号 | 工程名称 建筑面积㎡ | 建设单位 施工单位 监理单位 | 项 目 负责人 总监理 工程师 | 存在问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泰富嘉园小区 21363 | 哈尔滨工业大学建筑科技集团有限公司 同江市龙达建筑工程有限责任公司 佳木斯富伟建设监理有限公司 | 隗玉臣 赵 峰 | 1、劳务未分包未见施工单位与作业人员的劳动合同。2、安全员在现场未履行安全监管责任，特种作业人员缺少电工、架子工、指挥司索。3、安全文明施工费用未按规定计取、支付。4、施工单位未编制任何安全专项方案。5、塔吊未安装工况显示记录装置。6、脚手架严重违反规范强条规定，未按双排搭设，安全网材质不符合标准要求。7、无公司主要负责人和安全机构检查记录。8、临时用电未按三相五线制执行，分配箱未安装PE线端子板。9、模板支撑未按规范要求搭设，采用木支撑未搭设纵、横向水平杆及扫地杆。10、监理单位对现场存在的安全隐患及其他问题下发监理通知不到位，不全面。 | 停工整改，脚手架问题由佳木斯建设局依法处罚。 |
| 2 | 同江市环保大厦 7432m | 同江市环保局 富锦市建筑总公司 同江市佳城建设工程监理有限公司 | 王长江 邵 林 | 1、脚手架扫地杆、大横杆、剪刀撑、连墙件严重缺失，未按双排搭设，无立面防护网，水平防护网不足，作业层采用单跳，未搭设护身栏杆。2、临时用电未搭设总配电室，重复接地设置不规范。3、未按规定拨付安全生产措施费。4、无任何安全专项施工方案。5、无公司主要负责人和安全机构检查记录。6、特种作业人员缺少架子工、电工、塔吊司机。7、监理单位对现场存在的安全隐患及其他问题下发监理通知不到位，不全面。8、未见劳务分包及专业分包单位的安全生产许可证。9、项目经理未到施工现场。10、上料平台无安全防护门，采用摩擦式卷扬机。 | 停工整改，记施工单位安全生产不良行为记录1次。脚手架问题由佳木斯建设局依法处罚。 |
| 3 | 佳木斯滨江一区（木材）小区五标段A#楼 8300 | 佳木斯市新时代城市基础设施建设投资有限公司 佳木斯恒远建设集团 黑龙江省国瑞建设工程管理有限公司 | 李虎成 强 健 | 1、脚手架内排与外排立杆不一致，缺少内排大横杆，剪刀撑不规范，未搭设护身栏杆。2、特种作业人员证件缺少司索工、升降机司机。3、安全专项方案编制深度不足，指导性不强。4、安全文明施工费用未按规定计取。5、塔吊未安装工况与记录装置，未实现远程监控。 | 立即整改，脚手架问题由佳木斯建设局依法处罚。 |
| 4 | 佳木斯滨江一区（木材）小区三标段 45350 | 佳木斯市新时代城市基础设施建设投资有限公司 佳木斯利民建筑工程有限公司 中经国际招投标有限公司 | 王旭升 张玉秋 | 该项工程已进入竣工阶段（无防护及设备） |  |
| 5 | 江南雅居A2楼 22000 | 佳木斯巍宇房地产开发有限公司 黑龙江宏达建筑工程有限公司 佳木斯市佳城监理有限公司 | 刘 岩 王秀华 | 1、脚手架悬挑比例不规范，采用螺纹钢固定不符合要求，内排脚手架缺少大横杆，连墙件拉结点不规范，卸料平台未与脚手架分开。2、部分预留口未进行封闭。3、临时用电总源回路不足，分路开关容量偏大，重复接地设置不规范，分配箱中开关容量与开关箱及设备容量不符。4、安全员与中标通知书不符，未见变更手续。5、塔吊未安装工况与记录装置，未实现远程监控。6、十四层至十五层立面及临边无任何防护。7、监理单位对现场安全隐患未下达任何监理通知。 | 立即整改，脚手架问题由佳木斯建设局依法处罚。 |
| 6 | 公园壹号 13543 | 佳木斯中信房地产开发有限公司 佳木斯鑫达建筑工程有限公司 黑龙江省百信工程监理有限公司 | 陈洪波 李 越 | 1、未见专业分包安全生产许可证。2、塔吊未安装工况与记录装置，未实现远程监控。3、脚手架小横杆未搭设在主节点上，未搭设护身栏杆。 | 立即整改。 |
| 序号 | 工程名称 建筑面积㎡ | 建设单位 施工单位 监理单位 | 项 目 负责人 总监理 工程师 | 存在问题 | 处理意见 |
| 7 | 佳木斯市白金湾一期工程 47835 | 黑龙江浩盈房地产开发有限公司 江苏国丰建设集团有限公司 佳木斯正信建设监理有限公司 | 陈云飞 张 路 | 1、脚手架外排与内排立杆间距不一致，大山处脚手架基础不坚实未按规定设置，小横杆及连墙件缺少，剪刀撑搭设不规范。2、塔吊未安装工况与记录装置，未实现远程监控。3、安全专项方案编制深度不足，指导性不强。4、监理单位对现场存在的安全隐患及其他问题下发监理通知不到位，不全面。 | 立即整改，脚手架问题由佳木斯建设局依法处罚。 |
| 8 | 佳天下居住区J区工程 66997 | 利达房地产有限公司 江苏中苑建设集团有限公司 大庆市瑞兴建设监理有限公司 | 陈必友 王立平 | 1、临时用电分配电箱不规范，分箱与开关，箱大于30m安全距离，下引线未设置护套，塔吊上塔线未做绝缘处理，开关箱箱体不符合规范要求，采用DZ47开关。2、脚手架悬挑比例不规范，缺少小横杆，内排立杆基础未设置次梁，未按规定搭设护身栏杆。3、个别预留洞口防护不严。 | 立即整改，脚手架问题由佳木斯建设局依法处罚。 |

绥化市

| 序号 | 工程名称 建筑面积㎡ | 建设单位 施工单位 监理单位 | 项 目 负责人 总监理 工程师 | 存在问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兰西县世纪紫新城小区一期工程 66218 | 兰西县金鑫房地产开发有限公司 黑龙江省兰西长城建筑安装工程有限公司 黑龙江省立新建设工程监理有限公司 | 勾新宇 王志祥 | 1脚手架内排立杆间距过大，未设水平拉结。楼梯无防护栏杆，作业层临边无防护。2、卸料平台拉结点未用圆钢作节点，未见卸料平台方案。3临时用电未采用三级配电两级保护，分配箱漏电保护器电流大于0.1秒。 | 立即整改，脚手架问题由绥化市建设局依法处罚。 |
| 2 | 兰西县金座嘉园小区1#住宅楼 17024 | 兰西县金鑫房地产开发有限公司 黑龙江省兰西长城建筑安装工程有限公司 黑龙江省轻工建设监理有限公司 | 孙力才 刘之东 | 1、企业项目检查未按规定实施，隐患检查和整改未形成闭合。2、脚手架水平拉结不足，剪刀撑搭接不足，未见脚手架验收记录。3、现场临时用电采用刀闸，开关箱距用电设备距离过大。4、未见模板验收记录。 | 立即整改。 |
| 3 | 绥化市第二移动通讯生产楼 9748 | 中国移动通讯集团黑龙江有限公司绥化分公司 黑龙江农垦建工有限公司 哈尔滨鸿大邮电工程咨询有限公司 | 刘广儒 王铁民 刘 滨 | 复查合格。 |  |
| 4 | 绥化市世纪方舟二期工程8#楼、9#住宅楼 77000 | 绥化市人和房地产开发有限公司 绥化市建筑安装工程有限公司 绥化市建设工程监理有限公司 | 王吉英 曲荣林 | 1、外墙保温板粘贴，脚手架外立面无立网，水平兜网破损严重，脚手架作业层无防护栏杆。2、搅拌机开关箱无断路保护器，直接压在漏电保护器上。3、安全监理对隐患排查，整改未闭合进行跟踪。 | 立即整改，脚手架问题由绥化市建设局依法处罚。 |
| 5 | 绥化市碧桂园小区69#住宅楼 16961 | 绥化市碧桂园房地产开发有限公司 绥化市宏勃建筑工程有限公司 哈尔滨飞达建设监理有限责任公司 | 邢忠诚 张克学 | 无企业安全生产机构检查记录 | 立即整改。 |
| 6 | 绥化市弘坤玉龙城小区龙和苑8#、9#住宅楼 8119 | 绥化市弘坤房地产开发有限公司 哈尔滨哈飞建安工程有限公司 绥化市建设工程监理有限公司 | 吴 俊 汤士忠 | 无企业安全生产机构检查记录 | 立即整改。 |
| 7 | 黑龙江第二技师学院综合楼 18000 | 黑龙江第二技师学院 黑龙江省二建建筑工程有限责任公司 哈尔滨飞达建设监理有限责任公司绥化分公司 | 李升满 陈玉堂 | 1、未见司索、指挥人员岗位证书，且配备不足。2、企业负责人、管理人员检查记录不全。3、作业层临边防护栏杆不连续，脚手架缺少剪刀撑。 | 立即整改，脚手架问题由绥化市建设局依法处罚。 |
| 8 | 绥化市和谐福源小区二期工程14#住宅楼 73727 | 绥化市庆达房地产开发有限公司 绥化市第二建筑工程有限公司 绥化市建设工程监理有限公司 | 刘忠仁 杜成志 | 1、无企业安全生产机构检查记录。 2、脚手架内排脚手架缺少扫地杆，水平拉结不足。 | 立即整改。 |

伊春市

| 序号 | 工程名称 建筑面积㎡ | 建设单位 施工单位 监理单位 | 项 目 负责人 总监理 工程师 | 存在问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁力市龙悦新城小区5#住宅楼 66062 | 铁力市恒信房地产开发有限公司 铁力市龙兴建筑安装工程有限公司 铁力市龙泰工程建设监理有限责任公司 | 杨伟才 安继东 | 1、企业负责人、专职安全管理人员检查记录不全，项目检查无检查人签字，安全技术交底有代签现象。2、5#、8#楼脚手架已拆除，预留口临边防护不到位。 | 立即整改。 |
| 2 | 铁力市金海国际4#、12#住宅楼 36600 | 伊春市翠峦房地产综合开发有限责任公司 黑龙江省庆安鑫新建筑安装工程有限责任公司 铁力市伟业监理有限责任公司 | 郝青民 关艳霞 | 1、悬挑式脚手架预埋件用φ16螺纹钢，不符合规范要求，剪刀撑未连续设置且水平网内杂物过多。2、电梯井内无防护、电梯井防护门使用安全网，不符合要求。3、临时用电个别闸箱未接保护零线，使用民用D2开关。4、企业项目检查记录不足，安全技术交底人为安全员，接收人代签。 | 立即整改。 |
| 3 | 伊春区地方税务局用房 16805 | 伊春区地方税务局 黑龙江宝宇建设工程有限公司 大庆市翔晨工程监理有限公司 | 景学利 于惠泳 | 1、现场临时用电：消防施工分配箱代替开关箱，缺少一级保护，套丝机使用倒顺开关。2、脚手架，剪刀撑搭接长度不足，水平网破损严重，杂物过多3、企业负责人、专职安全管理人员检查不足。 | 立即整改。 |
| 4 | 伊春市综合体育馆 19395 | 伊春市体育局 黑龙江省建工集团 黑龙江省旭正监理有限公司 | 王力平 扈长隆 | 钢屋架施工作业面缺少平台，缺少防护栏杆，采用单跳、飞跳，并且没有锁牢 | 立即整改。 |
| 5 | 伊春市西城汇综合楼 7800 | 伊春市鼎峰经典房地产开发有限公司 庆安县宏祥建筑安装有限责任公司 大庆市翔晨工程监理有限公司 | 马龙顺 于惠泳 | 1、现场脚手架为单排，立杆对接在一条水平线上，无剪刀撑；2、临时用电未形成TN-S系统，未采用三级配电两级保护，开关箱严重不足。3、无企业项目检查记录，安全技术交底人为安全员，接收人代签；4、未按省住建厅黑建安[2012]11号文件要求，配备相应的作业人员；5、安全监理未对隐患问题提出整改时限，对问题不能有效跟踪、检查、闭合。 | 停工整改，记施工 单位安全生产不 良行为记录一次，脚手架问题由伊春市建设局依法处罚。 |
| 6 | 伊春市公共实训基地2号实训楼 6851 | 伊春市技师学院设 伊春市佳信公司、市建公司 大庆市翔晨工程监理有限公司 | 刘殿国 于惠泳 | 外墙苯板保温施工缺少立网，水平网采用单跳且未锁牢 | 立即整改。 |

双鸭山市

| 序号 | 工程名称 建筑面积㎡ | 建设单位 施工单位 监理单位 | 项 目 负责人 总监理 工程师 | 存在问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双大紫园7#楼 13488 | 双鸭山市双大房地产开发有限公司 双鸭山市金力建筑安装有限责任公司 牡丹江市建兴工程监理有限责任公司 | 刘宝琦 于洪光 | 1、司索工数量不满足要求，脚手架专项施工方案执行规范错误，临电方案针对性不强,2、未见安全文明施工费拨付票据；3、安全专项检查记录不全；4、悬挑双排脚手架小横杆数量不足，造型处变为单排脚手架，连墙件方向错误，无护身栏杆；5、钢筋作业区钢筋调直机防砸棚搭设过于简陋，不符合规范要求；6、总配电室内无防火设施，电锯使用倒顺开关，镝灯无开关箱，作业层开关箱一闸多用；7、围挡设置不美观。 | 限期整改，脚手架问题由双鸭山市住建局依法处罚。 |
| 2 | 双鸭山市城市投资大厦工程 20850 | 双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司 黑龙江金硕建筑安装有限公司 黑龙江省新时代工程监理有限公司 | 刘殿新 胡 波 | 1、电工王世新未持有建筑施工特种作业人员上岗证。2、基坑支护方案未按专家论证意见进行调整；3、塔机未安装工况显示记录仪；4、外防护架体二次悬挑使用单排脚手架，小横杆数量不足，连墙件方向不正确，无护身栏杆；5、电梯井内缺少硬防护，部分临边防护缺失；6、安全监理人员对施工现场检查少 | 限期整改，脚手架问题由双鸭山市住建局依法处罚。 |
| 3 | 双鸭山学府尚城 71828 | 双鸭山宏天房地产开发有限公司 北京中地长泰建筑有限公司 鹤岗安泰监理有限公司 | 金立新 王伯才 | 1、现场未见项目经理、安全员安全生产考核证书；2、外防护架体拆除过早，存有严重隐患；3、现场未见安全文明措施费拨付票据；4、项目部、安全员安全检查工作记录少，对监管部门及公司检查未及时整改；5、临电违反了JGJ46-2005规范，搅拌机开关箱接线错误，虚接过热，外皮融化；6、现场安全防护棚搭设不符合要求；7、将投入使用的物料提升机使用摩擦式卷扬机，附着设置不符合要求，无计算，无卷扬机搭设方案。 | 停工整改，计北京中地长泰建筑有限公司双鸭山分公司不良记录一次。安全文明施工费、脚手架问题由双鸭山市住建局依法处罚。 |
| 4 | 双鸭山市文化广播电视 中心 37245 | 双鸭山市广播电视局 天津一建建筑工程有限公司 黑龙江省轻工建设监理有限公司 | 王 群 赵 刚 | 1、总配电室无防火措施，总箱分区漏保漏电动作电流和动作时间乘积大于30mA。S。2、脚手架剪刀撑设置不规范，小横杆偏少，局部临边缺少防护，连墙件数量不符合方案；3、电工史有河无证上岗；4、脚手架专项施工方案针对性不强；5、未见项目负责人检查记录。 | 限期整改责成双鸭山市住建局处理。脚手架问题由双鸭山市住建局依法处罚。 |
| 5 | 星运河畔住宅小区工程 84239 | 集星房地产开发有限责任公司 集星建筑工程有限公司 鹤岗安泰监理有限公司 | 马春青 吴凤奎 | 1、日常安全检查应由检查人员本人签名，并由公司负责人签字确认；2、局部临边防护缺失，连墙件锚固点设置有误；3、模板支撑梁底扣件受力，缺少扫地杆，横竖向拉结不通长，少一道水平拉结；4、脚手架小横杆缺失，剪刀撑搭接个别不符合要求，未设防护栏杆。 | 限期整改，脚手架问题由双鸭山市住建局依法处罚。 |
| 6 | 金山国际小区1~5#楼 68349 | 双鸭山市晨阳房地产开发公司 双鸭山市正兴安装工程公司 鹤岗安泰监理有限公司 | 王丽霞 高身龙 | 1、现场外防护架体采用单排，小横杆数量缺少，剪刀撑搭设不连续，连墙件不符合要求；2、楼层局部未设防护栏杆；3、临电违反JGJ46-2005规范，电焊机开关箱一闸多用；4、塔机司机张宇无证上岗；5、脚手架专项方案应执行新颁jGJ130-2011规范。 | 限期整改，脚手架问题由双鸭山市住建局依法处罚。 |
| 7 | 百盟宝清城市广场A区工程 809392 | 黑龙江百盟投资有限公司 哈尔滨市东方国际建筑工程有限责任公司 佳木斯正信工程监理有限公司 | 胡 浩 肖丽杰 | 1、安全生产措施费未全额拨付；2、脚手架工程施工方案采用规范错误，临电施工方案少线径截面选择计算。 | 限期整改，安全文明施工费问题由双鸭山市住建局依法处罚。 |
| 8 | 宝清县绿洲八度空间14#楼 78142 | 黑龙江同发房地产综合开发有限公司 宝清县同利建筑工程有限责任公司 大庆市大豪工程建设监理有限公司宝清分公司 | 李海波 金殿忠 | 1、现场采用单排脚手架防护，连墙件数量不足、部分方向错误，部分立杆无基础；2、临边防护缺失；3、塔吊镝灯开关箱采用民用空气开关做漏电保护器，钢筋作业区开关箱未采用透明漏保，开关箱内私接插排；4、钢筋作业区防砸棚搭设不符合要求；5、临电、脚手架方案无针对性、指导性，施工方案审批走形式；7、安全员检查记录过于简单，无深度；8、安全生产措施费拨付不足；9、安全监理检查次数过少。 | 限期整改，脚手架问题由双鸭山市住建局依法处罚。 |
| 9 | 城南壹品新都汇3#楼 16075 | 双鸭山民森置业有限公司 林州建总建筑工程有限公司双鸭山分公司 黑龙江省轻工建设监理有限公司 | 刘德昌 朱文博 | 1、总箱N、PE端子板未做电气连接；2、塔机配电箱不符合规范要求；钢筋区开关箱距设备距离超过5米；3、悬挑钢梁锚固端少一道锚固钢筋，内立杆有缺失，小横杆数量不足；4、基坑边坡未进行防护，有滑坡趋势；5、脚手架方案编制深度不够；6、架子工无证上岗。 | 限期整改。 |
| 10 | 双鸭山市棚改工程南市居住区11号地块27#楼 4858 | 双鸭山市棚户区改造管理办公室 双鸭山市金春建筑工程有限公司 大庆市瑞兴工程建设监理有限公司 | 梁洪德 贾建群 | 1、楼层个别部位临边防护不到位；2、落地脚手架立杆有搭接现象，剪刀撑个别搭接部位不符合要求，连墙件方向不正确，方向应改为水平或下斜；3、脚手架方案针对性不强，临电方案无系统图、平面布置图；4、生活区标准化实施不达标，卫生条件较差。 | 限期整改。 |

七台河市

| 序号 | 工程名称 建筑面积㎡ | 建设单位 施工单位 监理单位 | 项 目 负责人 总监理 工程师 | 存在问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙韵豪庭工程 39579 | 黑龙江元坤房地产开发公司 江苏省苏中建设集团股份有限公司 齐齐哈尔鑫城建设工程监理有限公司 | 丁 键 王海鹏 | 1、模板支撑斜撑悬空，无扫地杆，顶撑支点下0.5m处无水平杆，第二道竖向水平拉结不通长。2、总配电箱无防雨、防砸措施，设置位置不合理，总箱内钢筋作业区回路漏电保护器动作时间、动作电流过小。3、开关箱PE线设置不符合规范要求。4、楼内临边防护、洞口水平防护部分缺失。5、安全员、架子工数量不足，临电组织设计无系统图、平面布置图，脚手架施工方案未审批签字盖章，字迹雷同，无编制年月，基础支护方案无针对性。6、出入口无水冲洗措施、钢筋作业棚搭设不规范，现场有积水。7、现场项目负责人及公司隐患整改记录次数少，隐患整改不彻底。 | 模板工程停工加固，临电立即整改，其他隐患限期整改。 |
| 2 | 北岸新城居住区一期第一标段294#、295#楼 6052 | 七台河市棚户区改造工程办公室 中铁十三局集团第一工程有限公司 黑龙江省建设监理有限责任公司 | 吴 彪 梁贵玉 | 1、施工现场未执行“三级配电、两级保护”，总配电箱未设置接地体。 2、钢筋作业区未设防护棚。3、临边防护缺失，落地单排脚手架部分立杆无基础、小横杆、连墙件数量不足。4、施工现场部分地域文明施工差。5、电工无证上岗。6、专项施工方案无针对性，审批表内复印件，施工现场无项目负责人、公司隐患整改检查记录。 | 限期整改，记建造师吴彪不良行为记录一次，将情况通报辽宁省住建厅。 |
| 3 | 北岸新城居住区一期第六标段 137#、122#、109# 6970 | 七台河市棚户区改造工程办公室 北京泛华建设集团有限公司 齐齐哈尔鑫城建设工程监理有限公司 | 胡 晓 董 军 | 1、施工现场脏、乱、差，物料堆放混乱，野蛮施工。2、单排脚手架立杆无基础，内立杆抽杆，小横杆缺失，未设置平网，部分作业层脚手架未跟上，无卸料平台。3、部分钢筋作业区未设置防砸棚；部分纲纪作业区防砸棚设置不规范。4、塔吊分配电箱不符合规范，开关箱漏保动作电流过小。5、模板支撑立柱过少，楼内无临边防护。6、宿舍采用通铺；7、塔吊吊钩无保险装置。8、施工方案无针对性、审批不认真，无总监签字、无现场安全员、项目负责人安全隐患排查记录，项目负责人、安全员未提供安全生产考核合格证书，安全隐患整改不彻底。 | 停工整改，计北京泛华建设集团有限公司行为不良记录一次；脚手架问题由七台河市住建局依法处罚。 |
| 4 | 北岸新城居住区一期第四标段263#、264#楼 6222 | 江苏江都建设集团有限公司 | 孙道军 郭金来 | 1、双排脚手架小横杆数量缺失，连墙件数量不足。2、塔吊接地在基础螺栓上焊接。3、总箱防砸强度不够。4、模板支撑拉接数量不足。剪刀撑部分设置不连续。 | 限期整改。 |
| 序号 | 工程名称 建筑面积㎡ | 建设单位 施工单位 监理单位 | 项 目 负责人 总监理 工程师 | 存在问题 | 处理意见 |
| 5 | 银达雅居住宅小区二期工程第三标段34#楼 18763 | 七台河银达房地产综合开发有限责任公司 黑龙江省第一建筑工程公司 七台河市振兴建设监理有限责任公司 | 关玉彬 方金生 | 1、施工临时用电未执行TN—S系统，分包作业区开关箱一箱多机。2、楼内临边防护缺失，悬挑脚手架内立杆抽杆，小横杆缺失，造型处变为单排脚手架，悬挑钢梁阳台底板处未采取卸荷措施。3、现场文明施工程度差，钢筋作业区未搭设防护棚。4、未提供项目经理安全生产考核证，未见安全生产措施费拨付票据，未见公司、项目部、安全员安全检查记录。 | 停工整改。 |
| 6 | 万宝小区130#、131#楼 11969 | 七台河市第二建筑工程有限责任综合开发公司 七台河市第二建筑工程有限责任公司 七台河市和兴建设工程监理有限公司 | 林大成 刘全安 | 1、塔机基础节有悬挂物不符合规范要求。2、脚手架扫地杆设置不规范，部分无扫地杆，小横杆数量不足，夹墙杆设置不规范。3、楼梯临边防护不规范。 | 限期整改。 |
| 7 | 七台河市欣苑小区公共租赁住房工程及配套工程二标段13#楼 5293 | 七台河市金厦经济适用住房建设有限责任公司 七台河大地建设工程有限责任公司 哈尔滨市机械建设工程监理公司 | 刘振江 杨矿责 | 1、脚手架连墙件数量不足，平网悬挂不规范。2、塔吊开关箱内PE线未接。3、总配电室高度、维护通道不符合规范要求。4、脚手架施工方案针对性不强。 | 限期整改。 |
| 8 | 林苑之星A区11#楼 5231 | 七台河和盛房地产开发有限公司 七台河市利丰建筑工程有限责任公司 黑龙江省旭正建设工程监理有限公司 | 郑世斌 高振国 | 1、塔吊私接临时线；总配电室高度、维护通道宽度不符合规范要求，无灭火设施；总配电箱无电路系统图；部分开关箱、分箱未采用标准箱。2、脚手架内立杆缺杆，内无大横杆，小横杆数量不足，抛撑代替连墙件，部份架体采用钢管悬挑，立杆基础无连续性，扫地杆设置不符合要求，平网防护部分缺失。3、特种作业人员数量不足，项目负责人无安全生产考核证书。4、安全监理监理通知频次过低（1次）。 | 限期整改，脚手架问题由七台河市住建局依法处罚。 |
| 9 | 勃利县圣地亚八号小区廉租房 17094 | 黑龙江大森林房地产开发有限公司 勃利县广大建筑有限公司 勃利县利勃工程建设监理有限责任公司 | 程 文 李亚林 | 1、双排脚手架小横杆数量不足，连墙件距主节点距离不符合规范要求。2、钢筋作业区、木工作业区开关箱距离设备过远，木工圆锯使用倒顺开关，总配电箱漏保动作时间过小。3、模板支撑方案深度不够，脚手架打折方案无指导性，塔吊验收报告未注明楼号。 | 限期整改。 |
| 10 | 林海新邨6～8#楼 12931 | 七台河市仁合房地产开发有限公司 勃利县第三建筑工程公司 黑龙江省旭正建设工程监理有限公司 | 常金玉 刘滨生 | 1、塔吊使用四芯电缆；2、脚手架剪刀撑设置不连续，小横杆、连墙件数量不足；3、楼内临边防护缺失；4、钢筋作业区、搅拌站无防砸棚；5、安全技术交底人为安全员，施工方案无针对性，无隐患检查记录；6、安全监理检查不到位 | 限期整改。 |

大兴安岭

| 序号 | 工程名称 建筑面积㎡ | 建设单位 施工单位 监理单位 | 项 目 负责人 总监理 工程师 | 存在问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大兴安岭林区2011棚户区改造1标段 23896 | 新林林业局 大兴安岭贺威建筑工程公司 大庆高新区建筑监理公司大兴安岭分公司 | 马春利 王德宝 | 1、施工现场脏、乱、差，达不到文明施工和标准化工地要求。2、木脚手架搭设、防护不合格，立面无防护，存有安全隐患。3、塔吊未验收，未安装工况显示，吊钩无保险装置。4、安全专项费用未拨付，未设专户、安全资金未投入。5、安全内业不规范，专项施工方案编制不合格、未审批、编制的深度不够，技术含量低，不能指导施工。6企业对施工现场安全检查和安全管理不到位。7、监理单位对施工现场安全监管不到位。 | 停工整改，脚手架问题由大兴安岭行署建设局依法处罚。 |
| 序号 | 工程名称 建筑面积㎡ | 建设单位 施工单位 监理单位 | 项 目 负责人 总监理 工程师 | 存在问题 | 处理意见 |
| 2 | 2011年塔河林业局棚户区改造工程第六标段 10000 | 塔河林业局 黑龙江宇林建筑工程有限责任公司 黑龙江江龙建设监理所 | 徐光滨 宋成海 | 施工现场脏、乱、差，达不到文明施工和标准化工地要求。2、木脚手架主体防护不合格，临时用电不合格，塔吊配线和吊钩不合格。3、塔吊未验收，未安装工况显示，吊钩无保险装置。4、安全专项费用未拨付，未设专户、安全资金未投入。5、安全内业不规范，专项施工方案编制不合格、未审批、编制的深度不够，技术含量低，不能指导施工。6企业对施工现场安全检查和安全管理不到位。7、监理单位对施工现场安全监管不到位。 | 限期整改，脚手架问题大兴安岭行署建设局依法处罚。 |
| 3 | 2011年棚户区改造工程（加格达奇）23标 9989 | 加格达奇林业局棚户区改造建设指挥部 北安市昌盛建筑安装有限责任公司 大兴安岭林勘监理公司 | 史庆仁 黄保林 | 1、施工现场脏、乱、差，达不到文明施工和标准化工地要求。2、使用木脚手架，搭设不规范，防护不合格。3、施工现场临时用电不合格，未采用三项五线制和TN-S系统，电气元件使用国家明令淘汰产品。4、安全专项施工方案编制不合格，无审批栏，编制的深度不够，技术含量低不能指导施工。5、未见专业分包和劳务分包单位资质和安全许可证。6、企业对施工现场无检查记录。7、监理单位对施工现场安全监管不到位。8、安全文明施工费未拨付，安全内业不符合要求。 | 停工整改，脚手架问题由大兴安岭行署建设局依法处罚。 |
| 4 | 兴安家园1号楼工程 16930 | 兴盛房地产开发有限公司 大兴安岭烨城建筑工程有限责任公司 大庆高新区监理公司大兴安岭分公司 | 仇登贤 于秀光 | 1、未见企业安全生产许可证和专业分包及劳务分包安全生产许可证。2、未见三类人员证件和特种作业人员证件。3、无安全内业和各项专项施工方案及标准化工地创建方案。4、塔吊和施工升降机未验收，未备案，未安装工况显示就使用。5、施工升降机安全门安装严重不合格存有较大安全隐患应立即停止使用，电梯井口（门）防护不合格存在隐患。6、脚手架搭设不合格，无防护栏杆，悬挑梁设置不合格，临边洞口无防护。7、施工现场文明施工脏、乱、差达不到标准化工地要求。8、临时用电不合格，企业对施工现场安全管理不到位。9、监理单位对施工现场安全监管不到位。 | 限期整改，脚手架问题由大兴安岭行署建设局依法处罚。 |
| 5 | 加格达奇一品华府 37861 | 大兴安岭广天房地产开发有限公司 大兴安岭福人房屋建筑有限公司 黑龙江省轻工建设监理公司 | 朱文革 白玉宝 | 1、悬挑式脚手架悬挑梁设置不规范，双排脚手架搭设不规范，未设护身栏杆，连墙件、剪刀撑设置不规范。2、电梯井口防护不合格，部分临边洞口无防护。3、塔吊基础积水无排水设施，吊钩无保险装置。4、安全内业不齐全，专项方案编制的深度不够，技术含量低，不能够指导施工。5、施工现场达不到标准化工地要求，文明施工不合格。6、监理对施工现场安全监管不到位。 | 限期整改，脚手架问题由大兴安岭行署建设局依法处罚。 |
| 6 | 大兴安岭地区文化体育中心 工程 27864 | 大兴安岭地区重大项目指挥部办公室 中建城市建设发展有限公司 齐齐哈尔鑫城建设工程监理有限公司 | 杨玉全 赵岩奇 | 1、脚手架作业层未搭设防护栏杆，临边防护栏杆未挂立网。2、施工现场临时用电不符合要求，未采用三相五线制和三级配电两级保护。3、安全文明施工费未单独拨付。4、特种作业人员持证率不齐全，安全人员配备不齐全。5、专项施工方案编制不齐全，深度不够，技术含量低，不能指导施工。6、劳务分包企业安全生产许可证超期使用。7、塔吊运行工况显示未安装。 | 限期整改，脚手架问题由大兴安岭行署建设局依法处罚。 |
| 7 | 漠河县2011年棚户区改造工 程（一标段） 37861 | 大兴安岭西林吉林业局 黑龙江省建安建筑安装工程集团有限公司 大兴安岭林勘监理公司 | 王昌林 李树林 | 1、施工现场达不到文明施工和标准化工地要求。2、塔吊未验收，安拆人员无岗位证（停止使用）3、特种作业人员证件未年检。4、主体防护采用木脚手架，立面无防护。5、临时用电未采用三相五线制及三级配电二级保护。6、专项施工方案编制不合格，编制的深度不够，技术含量低，不能指导施工。7监理对施工现场安全监管不到位。8、专项负责人：王昌林持三级项目经理证，停止执业。 | 限期整改，脚手架问题由大兴安岭行署建设局依法处罚。 |
| 8 | 漠河县人民医院异地新建项目 14084 | 漠河县人民医院 黑龙江省金宁建筑工程有限责任公司 黑龙江时和工程建设监理有限公司 | 查庆武 吴国林 | 1、塔吊未验收，未备案就使用，基础积水，无排水设施，未设开关箱，配电线路未固定。2、临时用电，配电室不合格，防火等级不够，面积不够，无防火器材。3、专项施工方案无审批，编制的深度不够技术含量低，不能指导施工。标准化工地无亮化指标。4、三类人员考核证未换证，特种作业人员证未年检。5、监理单位对施工现场安全监管不到位。 | 限期整改。 |

黑河市

| 序号 | 工程名称 建筑面积㎡ | 建设单位 施工单位 监理单位 | 项 目 负责人 总监理 工程师 | 存在问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中超金色尚都三期2、4、6、8号商住楼 23000 | 黑河市中超房地产开发公司 黑河市龙达建筑 工程有限公司 黑龙江旭正建筑工程监理公司 | 周桂敏 朱 均 | 1、专项施工方案编制不合格，编制的深度不够，技术含量低不能指导施工。2、脚手架局部未搭设护身栏杆，连墙件、剪刀撑搭设不规范。 | 限期整改。 |
| 2 | 黑河市力波佳园商住楼（二期） 875001 | 黑河市仁和房地产开发有限公司 黑河市南北建筑工程有限责任公司 黑河市佳宏工程建设监理有限公司 | 李建福 回天力 | 1、施工现场脏、乱、差，达不到文明施工和标准化工地要求。2、内业资料不规范，专项施工方案编制的深度不够，技术含量低，不能指导施工。3、项目负责人李振声持三级项目经理证，应停止执业资格。4、塔机未安装工况显示和记录装置，基础积水，自制附着，无设计计算（停用）配电线路未固定。5、悬挑式扣件钢管脚手架搭设不合格，未验收，悬挑梁设置不合格，双排架搭设超高，未搭设护身栏杆，未请专家论证，连墙件、剪刀撑设置不合格，电梯井口防护不合格。6、施工现场临时电不规范，外电高压线路无防护。7、监理单位对施工现场安全监管不到位。 | 停工整改，脚手架问题由黑河市建设局依法处罚。 |
| 3 | 名典大公馆8号楼 13756 | 名典投资有限责任公司 黑河市龙华建筑安装有限责任公司 黑河市宏信建设监理有限责任公司 | 王洪玉 石 亮 | 1、内业资料不规范，专项施工方案编制的不合格，编制的深度不够，技术含量低。2、双排脚手架搭设不规范，无防护栏杆，悬挑梁设置不规范，搭设高度超高，未请专家论证。3、电梯口和施工升降机口防护不合格。4、临时用电未采用三级配电两级保护，塔吊电线未固定。5、监理单位对施工现场安全监管不到位。 | 限期整改，脚手架问题由黑河市建设局依法处罚。 |
| 4 | 黑河市龙滨路A区14号楼 5045 | 黑河市安居房地产开发有限公司 黑河市龙华建筑安装有限责任公司 黑河市佳宏工程建设监理有限公司 | 毛仲民 刘 君 | 1、内业资料不规范，专项施工方案编制的不合格，编制的深度不够，技术含量低。2、塔吊基础积水，工况显示未达到多点传输。3、脚手架搭设不规范，连样件、剪刀撑设置不规范，防护栏杆未搭设。4、施工现场临时用电专项方案编制不合格，电气元件不匹配。5、文明施工不合格，现场达不到标准化工地要求。6、监理单位对施工现场安全监管不到位，对专项安全方案审查不到位，安全管理水平低不能指导施工。 | 限期整改，脚手架问题由黑河市建设局依法处罚。 |
| 5 | 黑河市龙滨路A区12号楼 4954 | 黑河市安居房地产开发有限公司 黑河市南北建筑工程有限责任公司 黑河市佳宏工程建设监理有限公司 | 何尔仁 刘 军 | 1、施工现场达不到文明施工，标准化工地要求，安全资金未投入。2、内业资料不规范，专项施工方案编制的不合格，编制的深度不够，技术含量低。3、塔吊未安装工况显示与记录装置，基础无排水设施。4、企业对施工现场安全检查不到位。5、脚手架搭设不规范。6、监理单位对施工现场安全监管不到位。 | 限期整改，脚手架问题由黑河市建设局依法处罚。 |
| 6 | 黑河市华林庭苑 14231 | 黑河市华富房地产开发有限责任公司 黑河市南北建筑工程有限责任公司 黑河市佳宏工程建设监理有限公司 | 何敦雄 沈 仲 | 1、内业资料不规范，专项施工方案编制的不合格，编制的深度不够，技术含量低。2、高压线路未防护。3、企业对施工现场安全监管不到位。4、监理单位对施工现场安全监管不到位。5、项目经理何敦雄持三级项目经理证执业，应立即换人。6、文明施工差，宿舍不符合标准化工地要求，三区未分开设置。 | 限期整改。 |
| 7 | 嫩江县公安局业务综合楼 14631 | 嫩江县公安局 明水北方建筑工程公司 黑河市宏信建设监理公司 | 段国政 司国凤 | 1、内业资料不规范，专项施工方案编制深度不够，技术含量低。2、施工现场脏、乱、差，达不到文明施工和标准化工地要求，安全措施费未拨付，企业对施工现场安全检查不到位。3、塔式起重机安装基础不合格，附着自己制作，无计算书，未安装工况显示记录装置。4、电梯口无防护，部分临边无防护，双排脚手架搭设不合格，悬挑梁设置不合格，连墙件、剪刀撑设置不合格，悬挑式脚手架搭设高度超高，基础不合格。5、临时用电未采用TN-S系统，无配电室，未采用三相五线制和三级配电两级保护，电气元件不匹配。6、监理单位对施工现场安全监管不到位。 | 停工整改，安全文明施工费、脚手架问题由黑河市建设局依法处罚。 |
| 8 | 嫩江县水岸新城二期 21000㎡ | 黑河市华泰房地产开发有限公司嫩江分公司 黑河市鸿禹建设工程有限公司 黑河宏信建设监理有限责任公司 | 王天喜 张发奎 | 1、内业资料不规范，专项施工方案编制的不合格，编制的深度不够，技术含量低。2、安全文明施工技术措施费未拨付，企业对施工现场安全检查不到位。3、 塔吊未安装工况显示与记录装置，基础积水，无排水设施，电缆线未固定。4、扣件式钢管脚手架未搭设护身栏杆，剪刀撑、连样件设置不规范。5、高压线无防护，配电室不合格，防火等级不够。6、监理单位对施工现场安全监管不到位。 | 限期整改，安全文明施工费、 脚手架问题由黑河市建设局依法处罚。 |

省农垦总局

| 序号 | 工程名称 建筑面积㎡ | 建设单位 施工单位 监理单位 | 项 目 负责人 总监理 工程师 | 存在问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙镇农场社区服务中心 9174 | 黑龙江省龙镇农场 黑龙江省农垦北安建筑安装总公司 黑龙江省北安农垦宏建工程监理有限公司 | 丁永峰 张志发 | 1、内业资料不规范，专项施工方案编制的不合格，编制的深度不够。2、 特种作业人员持证率不齐全，专业分包单位安全生产许可证超期。3、塔吊未安装工况显示与记录装置，基础积水，配电线路未固定。4、未设置配电室，部分电气元件不匹配，开关箱集中放置。5、监理单位对施工现场安全监管不到位。 | 限期整改。 |
| 2 | 二龙山农场龙祥住宅小区 35186 | 黑龙江省二龙山农场 黑龙江省农垦御祥建筑有限公司 黑龙江新达工程监理有限公司 | 李帅宾 张志忠 | 1、未创建标准化工地、文明施工不合格，施工现场脏、乱、差。2、内业资料不规范，专项施工方案编制的不合格，编制的深度不够，技术含量低。3、塔吊未安装工况显示与记录装置，基础积水，配线未固定。4、临时用电未采用TN-S系统，不符合采用三项五线制及三级配电二级保护要求。5、监理单位对施工现场安全监管不到位。 | 限期整改。 |
| 3 | 黑龙江省赵光农场社区服务中心 8723 | 黑龙江省赵光农场 黑龙江省农垦北安建筑安装总公司 黑龙江东城建设工程监理有限公司 | 王 勇 李东闯 | 1、安全文明施工费未单独拨付，限7日内拨付到位。2、专项施工安全方案编制的深度不够，技术含量低，不能指导施工，审批签证不齐全。3、企业对施工现场安全检查不到位，检查的次数少内容不全面。4、未安装塔吊运行工况显示及记录装置，基础积水，无排水设施。5、监理单位对施工现场安全监管不到位。 | 限期整改。 |

附件2：

记安全生产不良行为记录企业名单

1、五常建筑联营公司

2、方正林业局建筑安装工程公司

3、黑龙江省天林路桥工程公司

4、牡丹江市安康建筑公司

5、鸡西市承工建筑工程有限公司

6、鸡西市泰兴建筑工程有限公司

7、鸡东县宏达建筑安装工程公司

8、虎林市第三建筑工程有限公司

9、黑龙江省滑模建筑工程有限公司

10、鹤岗市筑城建筑有限公司

11、同江龙达建筑工程责任有限公司

12、抚远县远建建筑安装工程有限责任公司

13、黑龙江宏达建筑工程有限公司

14、庆安县宏祥建筑安装有限责任公司

15、北京中地长泰建筑有限公司

16、北京泛华建设集团有限公司

17、黑龙江省建安建筑安装工程集团有限公司

18、黑河市南北建筑工程有限责任 公司

19、北安市昌盛建筑安装有限责任公司

20、大兴安岭贺威建筑工程公司

21、明水县北方建筑工程公司

附件3：

暂扣安全生产许可证企业名单

1、五常建筑联营公司

2、方正林业局建筑安装工程公司

3、黑龙江省天林路桥工程公司

4、黑龙江省滑模建筑工程有限公司

5、鹤岗市筑城建筑有限公司

6、同江龙达建筑工程责任有限公司

7、抚远县远建建筑安装工程有限责任公司

8、富锦市建筑总公司

9、黑龙江宏达建筑工程有限公司

10、庆安县宏祥建筑安装有限责任公司

11、大兴安岭贺威建筑工程公司

12、北安市昌盛建筑安装有限责任公司

13、黑河市南北建筑工程有限责任公司

14、明水北方建筑工程公司