靖边～安塞高速公路（榆林段）

监理独立抽检

洞身锚杆支护检查表

------------------------------------------------------------------------------------------装           订           线------------------------------------------------------------------------

隧道表26

| 合同段 |  |  |  |  | 工程名称 |  |  | 围岩类别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号或部位 |  |  |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |
| 锚杆类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项次 | 检查项目 |  |  | 允许值 |  | 检查频率 |  |  | 设计值 |  | 检查结果 |
| 1 | 锚杆直径 |  |  | 符合设计 |  | 每10m检验一次，并按锚杆数量的10%抽检。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 锚杆孔径 |  |  | ＞杆径+15mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 锚杆长度 |  |  | ≮设计长度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 锚杆根数 |  |  | =设计值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 锚杆孔深 |  |  | ＋5cm |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 锚杆间距 |  |  | 符合设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 锚杆拔力（KN） |  |  | 28天拔力平均值≥设计值 |  | 按锚杆数1%做拔力试验，且不小于3根做拔力试验 |  |  |  |  |  |
| 8 | 砂浆配合比 （水泥：砂） |  |  | 符合设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 砂浆水灰比 |  |  | 符合设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本要求 |  |  |  | 锚杆插入孔内的长度不得短于设计长度的95%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 工程师 |  | 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |