| 灰浆搅拌机使用安全技术规程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底时间 | 年 月 日 | 交底人签名 |  | 被交底人签名 |  |
| 交底内容： 1、固定式搅拌机应有牢靠的基础，移动式搅拌机应用方木或撑架固定，并保持水平。 2、作业前应检查并确认传动机构、工作装置、防护装置等是否牢固可靠。三角胶带松紧度适当，搅拌叶片和筒壁间隙在3—5MM之间，搅拌轴两端密封良好。 3、启动后，应先空运转，检查搅拌叶旋转方向正确，方可加料加水，进行搅拌作业，加入的砂子应过筛。 4、运转中，严禁用手或木棒等伸进搅拌筒内或在筒口沙理灰浆。 5、作业中，当发生故障不能继续搅拌时，应立即切断电源，将筒内灰浆倒出，排除故障后方可使用。 6、作业后，应清除机械内外砂浆和积料，用水冲洗干净，切断电源，锁好开关箱门。 7、出料时严禁用倒运转的方法出料。 |  |  |  |  |  |

本表一式二联，一联归档，另一联交班组保存。