大理石和花岗石面层工程检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030108□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 板块品种、质量 |  |  |  |  |  | 第6.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 面层与下一层结合 |  |  |  |  |  | 第6.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 面层表面质量 |  |  |  |  |  | 第6.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 踢脚线表面质量 |  |  |  |  |  | 第6.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 楼梯踏步和台阶质量 |  |  |  |  |  | 第6.3.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 面层表面坡度等 |  |  |  |  |  | 第6.3.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 允许偏差 |  | 表面平整度 |  |  |  | 1.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 缝格平直 |  |  |  | 2.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接缝高低差 |  |  |  | 0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 踢脚线上口平直 |  |  |  | 1.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 板块间隙宽度 |  |  |  | 1.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

030108

主控项目

1、大理石、花岗石面层所用板块的品种、质量应符合设计要求。同时应符合第6.3.3条有关规定。观察检查和检查材质合格证明文件。

2、面层与下一层应结合牢固，无空鼓。用小锤轻击检查。

注：凡单块板块边角有局部空鼓，且每自然间（标准间）不超过总数的5％可不计。

一般项目

1、大理石、花岗石面层的表面应洁净、平整、无磨痕，且应图案清晰、色泽一致、接缝均匀、周边顺直、镶嵌正确、板块无裂纹、掉角、缺楞等缺陷。观察检查。

2、踢脚线表面应洁净，高度一致、结合牢固、出墙厚度一致。观察和用小锤轻击及尺量检查。

3、楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度应一致、齿角整齐，楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm，防滑条应顺直、牢固。观察和尺量检查。

4、面层表面的坡度应符合设计要求，不倒泛水、无积水；与地漏、管道结合处应严密牢固，无渗漏。观察、泼水或坡度尺及蓄水检查。

5、2m靠尺和楔形塞尺检查表面平整度的允许偏差，拉5m线和用钢尺检查平直度允许偏差；用钢尺和楔形塞尺检查高低差和间隙宽度允许偏差。

注：表中括号内为碎拼大理石、花岗石面层偏差值。碎拼大理石、花岗石其它允许偏差项目不检查。