水泥混凝土面层工程检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030102□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 骨料粒径 |  |  |  |  |  | 第5.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 面层强度等级 |  |  |  |  |  | 第5.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 面层与下一层结合 |  |  |  |  |  | 第5.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 表面质量 |  |  |  |  |  | 第5.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 表面坡度 |  |  |  |  |  | 第5.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 踢脚线与墙面结合 |  |  |  |  |  | 第5.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 楼梯踏步 |  |  |  |  |  | 第5.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 允许偏差 |  | 表面平整度 |  |  |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 踢脚线上口平直 |  |  |  | 4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 缝格平直 |  |  |  | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

030102

主控项目：

1、水泥混凝土采用的粗骨料，其最大粒径不应大于面层厚度的2/3，细石混凝土面层采用的石子粒径不应大于15mm。观察检查和检查产品合格证明文件及检测报告。

2、面层的强度等级应符合设计要求，且水泥混凝土面层强度等级不应小于C20；水泥混凝土垫层兼面层强度等级不应小于C15。检查配合比通知单及检测报告。

3、面层与下一层应结合牢固，无空鼓、裂纹。用小锤轻击检查。

注：空鼓面积不应大于400cm2，且每自然间（标准间）不多于2处可不计。

一般项目

1、面层表面不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷。观察检查。

2、面层表面的坡度，符合设计要求，不得有倒泛水和积水现象。观察和采用泼水或用坡度尺检查。

3、水泥砂浆踢脚线与墙面应紧密结合，高度一致，出墙厚度均匀。用小锤轻击、尺量检查和观察检查。

注：局部空鼓长度不应大于300mm，且每自然间（标准间）不多于2处可不计。

4、楼梯踏步的宽度、高度应符合设计要求。楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm，每踏步两端宽度差不应大于10mm；旋转楼梯梯段的每踏步两端宽度的允许偏差为5mm。楼梯踏步的齿角应整齐，防滑条应顺直。观察和尺量检查。

5、水泥混凝土面层的允许偏差，按本规范表5.1.7中的检验方法检验。