振冲地基工程检验批质量验收记录表

GB50202—2002

010306□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 填料粒径 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 实密电流（粘性土）（A） 实密电流（砂性土或粉土）（A） （以上为功率30Kw振冲器） 实密电流（其他类型振冲器）（A） |  |  |  |  | 50～55 40～50 (1.5～2.0)A0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 地基承载力 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 填料含泥量（％） |  |  |  |  | ＜5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 振冲器喷水中心与孔径中心偏差（mm） |  |  |  |  | ≤50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 成孔中心与设计孔位中心偏差（mm） |  |  |  |  | ≤100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 桩体直径（mm） |  |  |  |  | ＜5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 孔深（mm） |  |  |  |  | ±200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

010306

主控项目：

1、填料粒径，符合设计要求，检查检验报告。

2、密实电流控制

粘性土（30kw振冲器）50～55A，电流表读数。

砂性土或粉土（30kw振冲器）40～50A，电流表读数。

其他类型振冲器1.5～2.0A。电流表读数，A0为空振电流。

边施工边检查，定时做好施工记录。检查施工记录。

3、地基承载力。按规定方法检查。

一般项目：

1、填料含泥量：＜5％。检查检测报告。

2、振冲器喷水中心与孔径中心偏差：≤50mm。尺量检查，符合≤50mm为合格。

3、成孔中心与设计孔位中心偏差：≤100mm，尺量检查。符合≤100mm为合格。

4、桩体直径：＜50mm。尺量检查。

5、孔深：±200mm。尺量检查钻杆或重锤吊测。符合±200mm为合格。

施工前检查振冲器性能、电流表、电压表准确度及填料性能。施工过程中检查密实电流、供水压力、供水量、填料量、孔底留振时间、振冲点位置、孔径、孔深等。施工结束后按规定做地基强度或承载力检验。

检查后形成施工记录或检验报告。

检查施工记录和检验报告。