井字架(龙门架)安装验收表

AQ2.10.1.4□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包负责人 |  |  |  |  |
| 安装单位 |  |  |  |  |  |  | 安装资格情况 |  |  |  |  |
| 检测单位 |  |  |  |  |  | 资质证号 |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  |  |  | 自编号 |  |  |  |  |  |
| 拟安装高度 |  |  | m | 初安装高度 | m |  | 额定起重量 |  | t |  |  |
| 扒杆工作半径 |  |  | m | 安装时间 |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容与要求 |  |  |  |  |  | 实测实量实查 |  |  | 验收结果 |
| 一 | 管理与资料 | 起重机械基础(隐蔽工程)验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 井架垂直度测量记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 经审批的安装(拆除)方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 井架安装前的机械及结构性能测检报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有键全的安全管理制度和岗位责任制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吊篮容许载重标志牌、严禁乘人警告牌、安全技术操作规程牌、定人定机牌、验收合格牌齐全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 操作人员已接受技术交底、进厂教育及经培训合格持证上岗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 结构部分 | 各结构防腐，主要受力杆件断面腐蚀量应不大于原尺寸的10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 各连接件螺栓齐全，固定牢固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 滑轮无缺损及严重磨损，安装符合要求且牢固防脱糟装置有效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 架体的垂直度偏差，新机不大于全高5‰，各次使用的不大于全高不超过3‰，并不得超过200mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 吊臂 | 卷扬机安装平稳牢固，且距第一导向轮中心距离不少于卷筒长度的15~20倍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳放出最大长度后，卷筒上至少保留三圈，卷筒两端凸缘至外层钢丝绳的距离，不得小于钢丝绳直径的2倍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳直径与绳卡匹配正确，绳卡间距合理，鞍座放置以及绳卡数量符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳符合国家安全使用规定，工作时无拖地、浸水，有过路保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卷筒上应安装防脱绳装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卷扬机上方应搭设能防落物冲击和防晒防护棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

井字架(龙门架)安装验收表（续表）

| 序号 | 检查项目 |  |  | 检查内容与要求 |  |  |  | 实测实量实查 |  | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 | 井架与输电线路距离及电气防护 |  |  | 设置专用电箱，工作照明与主电源开关应相对独立，门锁齐全，防雨良好，防短路、失压过电流漏电保护装置灵敏可靠 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 防雷接地连接应符合规定，接地电阻不应大于10Ω |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 井架的金属结构和缆风绳的任何部位与架空输电线的安全距离应符合规定，否则应有可靠的防护 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 安全防护装置 |  |  | 必须装设停靠装置，且须灵活可靠 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 各楼层的通道口，应设置常闭型的防护门或防护围栏，且须牢固、灵活可靠 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 必须装设吊篮进出料口安全门，两侧设围栏并应与安全停靠装置互为联动且须灵活可靠 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 井架架体地面进料口需有与吊篮安全门联动的安全门，其上方必须设置防护棚，搭设应符合要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 必须设置上行程限位器（高井架还应设置下限位器），宜安装在卷扬机卷筒轴端或导向滑轮上部适当位置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 应装设紧急断电开关，安装须符合要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有可靠的通讯联络系统 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 架体稳定 | 基础 |  | 基础应符合要求，地脚螺栓连接牢固、无积水且有排水措施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 缆风绳 |  | 缆风绳应采用直径不小于9.3mm的钢丝绳 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 架高在20m以下时，至少设一组缆风绳，21~30m时，不少于2组缆风绳 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 缆风绳与地面成45O~60O夹角，地锚、花篮螺栓、绳卡固定应符合要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 附墙架 |  | 30m以上高度井架必须采用刚性附墙架，其间隔不宜大于9m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 附墙架与建筑结构的连接应符合要求，刚性杆件与预埋的连接应牢固可靠 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 架体顶部的自由高度不得大于6m |  |  |  |  |  |  |
| 检测结论 |  |  |  | （附检测报告） |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收人签名 |  |  | 总包单位 |  | 分包单位 | 出租单位 | 安装单位 |  |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |
| 监理单位意见： 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明

AQ2.10.1.4

1、施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验机构进行验收；使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用。

2、《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格。

3、施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起30日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。登记标志应当置于或者附着于该设备的显著位置。

4、塔式起重机，施工外用电梯，井字架物料提升机安装、拆除作业的施工单位必须具有相应资质。