模板工程安全检查评分表

AQ2.3.1.11□

JCJ59-99 表3.0.6

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 施工方案 | 模板工程无施工方案或施工方案未经审批的，扣10分 未根据混凝土输送方法制定有针对性安全措施的，扣8分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 支撑系统 | 现浇混凝土模板的支撑系统无设计计算的，扣6分 支撑系统不符合设计要求的，扣10 | 10 |  |  |
| 3 |  | 立柱稳定 | 支撑模板的立柱材料不符合要求的，扣6分 立柱底部无垫板或用砖垫高的，扣6分 不按规定设置纵横向支撑的，扣4分 立柱间距不符合规定的，扣10分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 施工荷载 | 模板上施工荷载超过规定的，扣10分 模板上堆料不均匀的，扣5分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 模板存放 | 大模板存放无防倾倒措施的，扣5分 各种模板存放不整齐、过高等不符合安全要求的，扣5分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 支拆模板 | 2m以上高处作业无可靠立足点的，扣8分 拆除区域未设置警戒线且无监护人的，扣5分 留有未拆除的悬空模板的，扣4分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 60 |  |  |
| 7 | 一般项目 | 模板验收 | 模板拆除前未经拆模申请批准的，扣5分 模板工程无验收手续的，扣6分 验收单无量化验收内容的，扣4分 支拆模板未进行安全技术交底的，扣5分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 混凝土强度 | 模板拆除前无混凝土强度报告的，扣5分 混凝土强度未达规定提前拆模的，扣8分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 运输道路 | 在模板上运输混凝土无走道垫板的，扣7分 走道垫板不稳不牢的，扣3分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 作业环境 | 作业面孔洞及临边无防护措施的，扣10分 垂直作业上下无隔离防护措施的，扣10分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |
| 检查人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |