裱糊工程检验批质量验收记录表

GB50210—2001

030901□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料种类、规格、图案等 |  |  |  |  | 第11.2.2条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 基层处理 |  |  |  |  | 第11.2.3条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 各幅拼接 |  |  |  |  | 第11.2.4条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 壁纸、墙布粘贴 |  |  |  |  | 第11.2.5条 |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 裱糊表面质量 |  |  |  |  | 第11.2.6条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 壁纸压痕及发泡层 |  |  |  |  | 第11.2.7条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 与装饰线、设备线盒交接 |  |  |  |  | 第11.2.8条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 壁纸、墙布边缘 |  |  |  |  | 第11.2.9条 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 壁纸、墙布阴、阳角 |  |  |  |  | 第11.2.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

030901

主控项目

1、壁纸、墙布的种类、规格、图案、颜色和燃烧性能等级必须符合设计要求及国家现行标准的有关规定。

检查产品合格证书、进场验收记录和性能检测报告和观察检查。

2、裱糊工程基层处理质量。

（1）混凝土、抹灰基层上，应先涂刷抗碱封闭底漆。

（2）旧墙上应清理除去疏松的旧装饰层，并涂界面剂。

（3）混凝土或抹灰基层含水率不大于8％；木材基层的含水率不大于12％。

（4）基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮及裂缝，腻子的粘结强度应符合《建筑室内用腻子》（JG/T3049）N型的规定。

（5）基层表面平整度、立面垂直度及阴阳角方正应达到本规范第4.2.11条高级抹灰的要求。

（6）基层表面颜色应一致（7）棱糊前应用封闭底胶涂刷基层。

3、裱糊后各幅拼接应横平竖直，拼接处花纹、图案应吻合，不离缝，不搭接，不显拼缝。

拼缝检查距离墙面1.5m处正视检查。

4、壁纸、墙布应粘贴牢固，不得有漏贴、补贴、脱层、空鼓和翘边。

观察和手摸检查。

一般项目：

1、裱糊后的壁纸、墙布表面应平整，色泽应一致，不得有波纹起伏、气泡、裂缝、皱折及斑污，斜视时应无胶痕。

2、复合压花壁纸的压痕及发泡壁纸的发泡层应无损坏。

3、壁纸、墙布与各种装饰线、设备线盒应交接严密。

4、壁纸、墙布边缘应平直整齐，不得有纸毛、飞刺。

5、壁纸、墙布阴角处搭接应顺光，阳角处应无接缝。

各项均为观察检查