木屋盖工程检验批质量验收记录表

GB50206—2002

020501□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 木构件的木材缺陷限值 |  |  |  |  | 第4.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 木构件的含水率限值 |  |  |  |  | 第4.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 木桁架制作允许偏差 |  |  |  |  | 第4.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 木桁架安装允许偏差 |  |  |  |  | 第4.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 屋面木骨架安装允许偏差 |  |  |  |  | 第4.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 木屋盖上弦平面支撑完整性 |  |  |  |  | 第4.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

020501

主控项目：

1、根据木结构的受力情况，按规范表4.2.1规定的木材等级检查方木、板材及原木构件的木材缺陷限值。

按表4.2.1—1、表4.2.1—2、表4.2.1—3的内容全数检查，符合要求后才用于工程，并作出评价做好记录。检查验收记录。

2、按规定检查木构件的含水率。全部构件抽样测定的平均含水率值。平均含水率：原木、方木结构≤25％；板材结构及受拉物件≤18％；通风条件差的木构件≤20％。检查试验报告。

一般项目：

1、木桁架、木梁及木柱制作的允许偏差。

全数检查，符合表4.3.1的规定。做好记录并计算合格点率，检查施工记录。

2、木桁架、梁、柱安装的允许偏差。

全数检查。符合表4.3.2的规定。做好记录并计算合格点率，检查施工记录；。

3、屋面木骨架的安装允许偏差。

全数检查。符合表4.3.3的规定。做好记录并计算合格点率，检查施工记录。

4、木屋盖上弦平面横向支撑设置的完整性应符合设计要求。

按照施工图纸检查全部横向支撑，做好施工记录，并计算合格点率，检查施工记录。

施工单位按规范要求进行检查，检查结果填入验收记录。