焊钉（栓钉）焊接工程检验批质量验收记录表

GB50205—2001

（Ⅱ）

010901□□

020401□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 焊接材料品种规格 |  |  |  |  | 第4.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 焊接材料复验 |  |  |  |  | 第4.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 焊接工艺评定 |  |  |  |  | 第5.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 焊后弯曲试验 |  |  |  |  | 第5.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 焊钉和瓷环尺寸 |  |  |  |  | 第4.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 焊脚外观质量 |  |  |  |  | 第5.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

(Ⅱ)

010901

020401

主控项目：

1、焊接材料的品种、规格、性能，符合产品标准和设计要求。

检查产品质量合格证明文件、中文标志和检验报告。

2、重要结构用焊接材料抽样复验结果符合产品标准和设计要求。

检查复验报告。

3、施工单位对其采用的焊钉和钢材焊接应进行焊接工艺评定，其结果应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。瓷环应按其产品说明书进行烘焙。

检查焊接工艺评定报告和烘焙记录。

4、焊钉焊接后应进行弯曲试验检查，其焊缝和热影响区不应有肉眼可见的裂纹。

焊钉弯曲30°后用角尺检查和观察检查。

一般项目：

1、焊钉及焊接瓷环的规格、尺寸及偏差应符合《圆柱头焊钉》GB10433中的规定。

用钢尺量和游标卡尺量测。

2、焊钉根部焊脚应均匀，焊脚立面的局部未熔合或不足360°的焊脚应进行修补。

观察检查。