混凝土小型空心砌块砌体工程

检验批质量验收记录表

GB50203—2002

020302□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 小砌块强度等级 |  |  |  |  | 设计要求MU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 砂浆强度等级 |  |  |  |  | 设计要求M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 砌筑留槎 |  |  |  |  | 第6.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 水平灰缝饱满度 |  |  |  |  | ≥90％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 竖向灰缝饱满度 |  |  |  |  | ≥80％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 轴线位移 |  |  |  |  | ≤10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 垂直度（每层） |  |  |  |  | ≤5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 水平灰缝厚度竖向宽度 |  |  |  |  | 8～12mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 基础顶面和楼面标高 |  |  |  |  | ±15 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 表面平整度 |  |  |  |  | 清水：5mm 混水：8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 门窗洞口 |  |  |  |  | ±5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 窗口偏移 |  |  |  |  | 20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 水平灰缝平直度 |  |  |  |  | 清水：7 mm 混水：10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

020302

主控项目：

1、砌块强度等级符合设计要求。检查和验收：检查出厂合格证、试验报告、批量，符合设计要求为合格。

2、砂浆强度等级符合设计要求，要有配合比报告，计量配制，在试块强度未出来之前，先将试块编号填写，出来后核对。并在分项工程中，按批进行评定，符合要求为合格。

3、墙体转角处和纵横墙交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。

观察检查。

4、水平灰缝的砂浆饱满度不低于90％，按净面积计算。用百格网检查，每批不少于3处，每处检测3块小砌块，取其平均值。

5、竖向灰缝不低于80％，竖缝凹槽填满砂浆，不出现瞎缝或透缝。

观察检查。

6、轴线位置偏移10mm，检查全部承重墙，不大于10mm。

7、层高垂直度，选质量较差的抽查，不少于6处，不大于5mm。经纬仪、吊线和尺量检查。

一般项目：

1、水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度，宜为10mm，以8～12mm为限。每个检验批不少于3处，用尺量小砌块5皮高度的砌体，检查2mm砌体长度的竖向灰缝折算。

2、基础顶面和楼面标高，±15mm，用水平仪和尺检测。

3、表面平整度，清水墙5mm，混水墙8mm，用2米靠尺及塞尺测量。

4、门窗洞口高宽（后塞口）±5mm，尺量检查。

5、窗口偏移20mm，吊线或经纬仪检查。

6、水平灰缝平直度，拉10mm小线尺量检查。

各项目的80％点允许偏差达到要求，其余20％的可超过允许值，但不得超过其值的150％，即为合格，否则，返工处理。