屋面保温层工程检验批质量验收记录表

GB50207—2002

040101□□

040201□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 |  |  |  |  |  | 第4.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 保温层含水率 |  |  |  |  |  | 第4.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 保温层铺设 |  |  |  |  |  | 第4.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 倒置式屋面保护层 |  |  |  |  |  | 第4.2.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 保温层厚度允许偏差 |  | 松散、整体 |  |  |  | +10%，-5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 板块 |  |  |  | ±5%且≤4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说    明

040101

040201

主控项目：

1、保温材料的堆积密度或表观密度、导热系数以及板材的强度、吸水率，必须符合设计要求。

检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告。

2、保温层的含水率必须符合设计要求。

检查现场抽样检验报告。

一般项目：

1、保温层的铺设应符合下列要求：

（1）松散保温材料：分层铺设，压实适当，表面平整，找坡正确。

（2）板状保温材料：紧贴（靠）基层，铺平垫稳，拼缝严密，找坡正确。

（3）整体现浇保温层：拌合均匀，分层铺设，压实适当，表面平整，找坡正确。

观察检查。

2、保温层厚度的允许偏差：松散保温材料和整体现浇保温层为+10%，-5%；板状保温材料为

±5%，且不得大于4mm。

用钢针插入和尺量检查。

3、当倒置式屋面保护层采用卵石铺压时，卵石应分布均匀，卵石的质（重）量应符合设计要求。

观察检查和按堆积密度计算其质（重）量。