花饰制作与安装工程检验批质量验收记录表

GB50210—2001

031005□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料材质、规格 |  |  |  |  |  | 第12.6.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 造型、尺寸 |  |  |  |  |  | 第12.6.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 安装位置与固定方法 |  |  |  |  |  | 第12.6.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 表面质量 |  |  |  |  |  | 第12.6.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安 装 允 许 偏 差 (mm) |  | 条型花饰的水平度或垂直度 |  | 每米 |  | 室内 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 室外 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 全长 |  | 室内 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 室外 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单独花饰中心位置偏移 |  |  |  | 室内 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 室外 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

031005

主控项目：

1、花饰制作与安装所使用材料的材质、规格应符合设计要求。

观察和检查产品合格证书和进场验收记录。

2、花饰的造型、尺寸应符合设计要求。

观察和尺量检查。

3、花饰的安装位置和固定方法必须符合设计要求，安装必须牢固。

观察、尺量和手扳检查。

一般项目

1、花饰表面应洁净，接缝应严密吻合，不得有歪斜、裂缝、翘曲及损坏。

观察检查。

2、花饰安装的允许偏差用1m垂直检测尺及拉线尺量检查。

本项目没有主控项目，只有一般项目。