细石混凝土防水层工程检验批质量验收记录表

GB50207—2002

040301□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料质量及配合比 |  |  |  |  | 第6.1.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 细石混凝土防水层不得有渗漏或积水现象 |  |  |  |  | 第6.1.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 细部防水构造 |  |  |  |  | 第6.1.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 防水层施工表面质量 |  |  |  |  | 第6.1.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 防水层厚度和钢筋位置 |  |  |  |  | 第6.1.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 分格缝位置的间距 |  |  |  |  | 第6.1.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 表面平整度允许偏差 |  |  |  |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说    明

040301

主控项目：

1、细石混凝土的原材料及配合比必须符合设计要求，尚应符合第6.1.2条和第6.1.3条规定。

检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样复验报告。

2、细石混凝土防水层不得有渗漏或积水现象。

雨后或淋水、蓄水检验。

3、细石混凝土防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造，必须符合设计要求，同时应符合第9章细部构造的有关规定。

观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

一般项目：

1、细石混凝土防水层应表面平整、压实抹光，不得有裂缝、起壳、起皮、起砂等缺陷。

观察检查。

2、细石混凝土防水层的厚度和钢筋位置应符合设计要求。

观察和尺量检查。

3、细石混凝土分格缝的位置和间距应符合设计要求。

观察和尺量检查。

4、细石混凝土防水层表面平整度的允许偏差为5mm。

用2m靠尺和楔形塞尺检查。