炉渣垫层工程检验批质量验收记录表

GB50209—2002

(Ⅵ)

030101□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 |  |  |  |  |  | 第4.7.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 垫层体积比 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 允许偏差 |  | 垫层与下一层粘结 |  |  |  | 第4.7.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 表面平整度 |  |  |  | 10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 标高 |  |  |  | ±10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 坡度 |  |  |  | 不大于各房间相应尺寸2/1000，且≯30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 厚度（H） |  |  |  | ≯1/10H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

(Ⅵ)

030101

主控项目：

1、炉渣内不含有有机杂质和未燃尽的煤块，颗粒粒径不大于40mm，且颗粒粒径在5mm及其以下的颗粒，不得超过总体积的40％；熟化石灰颗粒粒径不得大于5mm。使用前炉渣浇水闷透，不少于5d厚度不小于80mm。观察检查和检查检测报告。

2、炉渣垫层的体积比，符合设计要求。观察检查和检查配合比通知单。

一般项目：

1、炉渣垫层与其下一层结合牢固，不得有空鼓和松散炉渣颗粒。观察检查和用小锤轻击检查。

2、炉渣垫层表面的允许偏差，应按本规范表4.1.5盅的检验方法检验。